UDC

中华人民共和国国家标准

P                                   GB/T 50378－201×

绿色建筑评价标准

Assessment standard for green building

（征求意见稿）

201×－××－××  发布               201×－××－××  实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 国家质量监督检验检疫总局 |  |

中华人民共和国国家标准

绿色建筑评价标准

Assessment standard for green building

GB/T 50378－201×

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201×年××月××日

中国建筑工业出版社

201×  北京

国家标准《绿色建筑评价标准》修订组声明

1．本标准（征求意见稿）著作权为住房和城乡建设部所有。本标准尚未正式发布，任何单位不得以任何形式出版发行。任何单位或个人以经营为目的，以各种形式复制本标准（征求意见稿）的任何部分，必须事先征得国家标准《绿色建筑评价标准》修订组（以下简称本标准修订组）的书面同意。任何单位或个人将本标准（征求意见稿）的任何部分上传至网络用于传播，必须事先征得本标准修订组的书面同意。

2．本标准修订组原则上不反对本标准中含有专利，但该专利应是本标准中难以替代的技术，且不存在其他拒绝涉及该专利的实质性理由。此处所称专利是指依据《中华人民共和国专利法》获得授权且处于保护期内的发明创造。

本标准（征求意见稿）的内容不涉及任何参与本标准修订的组织或个人的专利。本标准（征求意见稿）修订过程中，本标准修订组尚未识别出涉及专利的内容。参与本标准修订的组织或个人知晓如下义务：对其所知悉的相关专利，应及时向本标准修订组提供专利信息及相应的证明材料。

若认为本标准（征求意见稿）的某些内容可能涉及专利（含处于专利申请阶段尚未获得授权的发明创造），请将本标准中有关专利的内容和支持性文件送达本标准修订组。本标准修订组将请专利权利人做出书面的专利实施许可声明。本标准修订组不对本标准（征求意见稿）所涉及专利的真实性、有效性、合法性进行鉴别。

本标准修订组联系方式：

北京市北三环东路30号，中国建筑科学研究院标准规范处（100013）

E-mail：gb50378@126.com

电话/传真：010-64517912

3．本标准（征求意见稿）仅供交流、讨论、修改使用，在正式发布之前不应作为绿色建筑评价的依据。

国家标准《绿色建筑评价标准》修订组

二〇一二年九月

前  言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2011年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》（建标[2011]17号）的要求，由中国建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院（集团）有限公司会同有关单位对国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378 - 2006）进行修订。修订过程中，标准修订组对《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378 - 2006）的执行和实施情况开展了大量调查研究，认真总结了实践经验，也适当参考了有关国外标准，并对标准修订稿广泛征求了各方面意见。

本次修订的主要内容包括：

1．将标准适用范围由住宅建筑和公共建筑中的办公建筑、商场建筑和旅馆建筑，扩展至各类民用建筑。

2．明确区分设计阶段评价和运行阶段评价。

3．绿色建筑评价指标体系在节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量和运营管理（运行管理）六类指标的基础上，增加“施工管理”。

4．采用评分的方法，并以总得分率确定评价等级。相应地，将旧版标准中的一般项改为评分项。

5．增设创新项，鼓励绿色建筑的技术创新和提高。

6．明确对于单体多功能综合性建筑的评价方式与等级确定方法。

7．修改部分评价条文，并为所有评分项和创新项条文分配评价分值。

本标准的主要技术内容是：总则、术语、基本规定、节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运行管理、创新项评价及有关附录。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号；邮政编码：100013；电子邮箱：gb50378@126.com），以便下一次修订时参考。

本标准主编单位：中国建筑科学研究院

上海市建筑科学研究院（集团）有限公司

本标准参编单位：中国城市科学研究会绿色建筑与节能专业委员会

中国城市规划设计研究院

清华大学

中国建筑工程总公司

中国建筑材料科学研究总院

国家给水排水工程技术中心

深圳市建筑科学研究院有限公司

城市建设研究院

住房和城乡建设部科技发展促进中心

同济大学

本标准参加单位：拜耳材料科技（中国）有限公司

长沙大家物联网络科技有限公司

方兴地产(中国)有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

- 1  总则

1.0.1　为贯彻国家技术经济政策，节约资源，保护环境，推进可持续发展，规范绿色建筑的评价，制定本标准。

1.0.2　本标准适用于绿色民用建筑的评价。

1.0.3　绿色建筑评价应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等特点，对建筑全寿命期内节能、节地、节水、节材、保护环境等性能进行综合评价。

1.0.4　参与评价的绿色建筑，应符合国家法律法规和现行有关标准的规定。

【修订背景】

国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）是总结我国绿色建筑方面的实践经验和研究成果，借鉴国际先进经验制定的第一部多目标、多层次的绿色建筑综合评价标准。该标准明确了绿色建筑的定义、评价指标和评价方法，确立了我国以“四节一环保”为核心内容的绿色建筑发展理念和评价体系。自2006年发布实施以来，有效指导了我国绿色建筑实践工作，累计评价项目数量近五百个。该标准已经成为我国各级、各类绿色建筑标准研究和编制的重要基础。

“十一五”期间，我国绿色建筑快速发展。随着绿色建筑各项工作的逐步推进，绿色建筑的内涵和外延不断丰富，各行业、各类别建筑践行绿色理念的需求不断提出，《绿色建筑评价标准》已不能完全适应现阶段绿色建筑实践及评价工作的需要。

根据住房和城乡建设部建标[2011]17号文的要求，中国建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院（集团）有限公司会同有关单位开展《绿色建筑评价标准》的修订工作。

【条文说明】

1.0.1　中国现有建筑总面积400多亿平方米，预计到2020年还将新增建筑面积约300亿平方米。建筑活动消耗大量能源资源，并对环境产生不利影响。我国资源总量和人均资源量都严重不足，同时我国的消费增长速度惊人，在资源再生利用率上也远低于发达国家。而且我国正处于工业化、城镇化加速发展时期，能源资源消耗总量逐年迅速增长。在我国发展绿色建筑，是一项意义重大而十分迫切的任务。借鉴国际先进经验，建立一套适合我国国情的绿色建筑评价体系，制订并实施统一、规范的评价标准，反映建筑领域可持续发展理念，对积极引导大力发展绿色建筑，具有十分重要的意义。

1.0.2　建筑因使用功能不同，其能源资源消耗和对环境的影响存在较大差异。《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006（以下称旧版标准）编制时，考虑到我国当时建筑业市场情况，侧重于评价总量大的住宅建筑和公共建筑中能源资源消耗较多的办公建筑、商场建筑、旅馆建筑。本次修订，将适用范围扩展至覆盖民用建筑各主要类型，并兼具通用性和可操作性，以适应现阶段绿色建筑实践及评价工作的需要。

1.0.3　我国各地区在气候、环境、资源、经济社会发展水平与民俗文化等方面都存在较大差异；而因地制宜又是绿色建筑建设的基本原则。对绿色建筑的评价，也应综合考量建筑所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等条件和特点。建筑物从规划设计到施工，再到运行使用及最终的拆除，构成一个全寿命期。本次修订，基本实现了对建筑全寿命期内各环节和阶段的覆盖。节能、节地、节水、节材和保护环境（四节一环保）是我国绿色建筑发展和评价的核心内容。绿色建筑要求在建筑全寿命期内，最大限度地节能、节地、节水、节材和保护环境，同时满足建筑功能要求。结合建筑功能要求，对建筑的四节一环保性能进行评价时，要综合考虑，统筹兼顾，总体平衡。

1.0.4　符合国家法律法规和相关标准是参与绿色建筑评价的前提条件。本标准重点在于对建筑的四节一环保性能进行评价，并未涵盖通常建筑物所应有的全部功能和性能要求，如结构安全、防火安全等，故参与评价的建筑尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语

2.0.1　绿色建筑  green building
　　在建筑的全寿命期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

2.0.2　热岛强度  heat island intensity
　　城市内一个区域的气温与郊区气象测点温度的差值，是城市热岛效应的表征参数。

【条文说明】

2.0.2　由于热量聚集而造成的城市气温高于四周郊区气温的现象，称为城市热岛效应。

2.0.3　年径流总量控制率  annual volume-based control rate
　　通过自然和人工强化的入渗、滞留、调蓄和回用，一年内场地雨水径流中得到控制的径流雨量占全年总雨量的比例。

2.0.4　可再生能源  renewable energy
　　风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等非化石能源的统称。

2.0.5　非传统水源  nontraditional water source
　　不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、海水等。

2.0.6　再生水  reclaimed water
　　污水经适当再生工艺处理后具有一定使用功能的水。

2.0.7　全装修  fine decoration
　　房屋交付使用前，所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设备全部安装完成的装修形式。

2.0.8　可再利用材料 reusable material
　　不改变物质形态而进行直接再利用，或经过组合、修复后再利用的回收材料。

2.0.9　可再循环材料  recyclable material
　　通过改变物质形态而实现循环利用的回收材料。

- 3  基本规定

3.1  基本要求

3.1.1　绿色建筑的评价应以建筑单体或建筑群为评价对象。评价单体多功能的综合性建筑时，应按不同的功能分区域分别进行评价，并统一定级。评价单栋建筑时，凡涉及系统性、整体性的指标，应以该栋建筑所属工程项目的总体为基准。

3.1.2　绿色建筑的评价可分为设计评价和运行评价。设计评价应在建筑施工图审查通过后进行，运行评价应在建筑通过竣工验收并投入使用一年后进行。

3.1.3　申请评价方应进行建筑全寿命期技术和经济分析，合理确定建筑规模，选用适当的建筑技术、设备和材料，对规划、设计、施工、运行阶段进行全程控制，并提交相应分析、测试报告和相关文档。

3.1.4　评价机构应按本标准的有关要求，对申请评价方提交的报告、文档进行审查，出具评价报告，确定评价等级。对申请运行评价的建筑，还应进行现场考察。

【条文说明】

3.1.1　建筑单体和建筑群均可以参评绿色建筑。绿色建筑的评价，首先应基于评价对象的功能要求。对具有多功能的单体综合性建筑，对其各主要功能区域应分别进行评价。当需要对某工程项目中的单栋建筑进行评价时，由于有些评价指标是针对该工程项目设定的（如住区的绿地率），或该工程项目中其他建筑也采用了相同的技术方案（如再生水利用），难以仅基于该单栋建筑进行评价，此时，应以该栋建筑所属工程项目的总体为基准进行评价。

3.1.2　旧版标准规定绿色建筑的评价应在其投入使用一年后进行，侧重评价建筑的实际性能和运行效果。根据绿色建筑发展的实际需求，结合目前有关管理制度，本次修订将绿色建筑的评价分为设计评价和运行评价，增加了对建筑规划设计的四节一环保性能评价。

绿色建筑的精髓是其在为人们提供一个生活、生产和开展其它社会活动所需的健康适用的建筑空间的同时，又能够比普通建筑更加节约各种资源，减少各种废弃物的排放，保护环境。从这个意义上说，绿色建筑的评价更应该侧重实际的效果，也就是应该侧重建筑物投入正常运行后的评价。因此，旧版标准第3.1.2条明确提出，绿色建筑的评价“应在其投入使用一年后进行”。

但是，几年的实践证明将绿色建筑评价都放在建筑运行后才开展显然不现实。因此，考虑大力发展绿色建筑的需要，同时也参考国外开展绿色建筑评价的情况，将绿色建筑评价明确划分为“设计评价”和“运行评价”。

简言之，设计评价的重点在评价绿色建筑方方面面采取的“绿色措施”和预期效果上，而运行评价则不仅要评价“绿色措施”，而且要评价这些“绿色措施”所产生的实际效果。除此而外，运行评价还关注绿色建筑在施工过程中留下的“绿色足迹”，还关注绿色建筑正常运行后的科学管理。显然，绿色建筑的运行评价比设计评价更全面。

然而，设计评价也并不会因为不如运行评价全面而失去意义和价值。首先，设计评价涉及的这些“绿色措施”都是经过理论和实践证明是有效的，措施得力肯定在很大程度上保证了效果明显。其次，设计评价是一个前移的评价，可以提前发现问题，有助于解决问题和改进提高。最后，从实施的层面看，设计评价要比运行评价更容易大范围开展。

设计评价和运行评价是相辅相成的，设计评价更易实现，运行评价更加全面。前期通过设计评价的绿色建筑，后期开展运行评价会简单得多。而通过设计评价但没有开展运行评价的绿色建筑，只要在建造和使用过程中完完全全地落实和执行了通过设计评价的各种“绿色措施”，其绿色程度或效果也是有很大保证的。

3.1.3　申请评价方依据有关管理制度文件确定。本条对申请评价方的相关工作提出要求。绿色建筑注重全寿命期内能源资源节约与环境保护的性能，申请评价方应对建筑全寿命期内各个阶段进行控制，综合考虑性能、安全、耐久、经济、美观等因素，优化建筑技术、设备和材料选用，综合评估建筑规模、建筑技术与投资之间的总体平衡，并按本标准的要求提交相应分析、测试报告和相关文档。

3.1.4　绿色建筑评价机构依据有关管理制度文件确定。本条对绿色建筑评价机构的相关工作提出要求。绿色建筑评价机构应按照本标准的有关要求审查申请评价方提交的报告、文档，并在评价报告中确定评价等级。对申请运行评价的建筑，评价机构还应组织现场考察，进一步审核规划设计要求的落实情况以及建筑的实际性能和运行效果。

3.2  评价与等级划分

3.2.1　绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运行管理七类指标组成。每类指标均包括控制项和评分项。每类指标的评分项总分为100分。为鼓励绿色建筑的技术创新和提高，评价指标体系还统一设置创新项。

【条文说明】

3.2.1　本次修订增加了施工管理评价指标，实现标准对建筑全寿命期内各环节和阶段的覆盖。本次修订将旧版标准中“一般项”改为“评分项”。为鼓励绿色建筑在节约资源和环境保护方面的技术和管理创新和提高，本次修订增设了“创新项”。“创新项”条文也可以分别归类到七类指标中，但为了将鼓励性的要求和措施与对绿色建筑的七个方面的基本要求区分开来，本次修订将全部“创新项”条文集中在一起，列成单独一章。

3.2.2　控制项的评定结果应为满足或不满足。评分项的评定结果应为某得分值或不得分。创新项的评定结果应为某得分值或不得分。

【条文说明】

3.2.2　控制项的评价同旧版标准。评分项的评价，依据评价条文的规定确定得分或不得分，得分时还可根据需要对具体评分子项确定得分值，或根据具体达标程度确定得分值。创新项的评价，依据评价条文的规定确定得分或不得分。

3.2.3　绿色建筑评价按总得分率确定评价等级。总得分率为七类指标评分项的加权得分率与创新项的附加得分率之和。

【条文说明】

3.2.3　旧版标准中确定评价等级时，对各等级的最低达标程度均进行了限制。本次修订沿用旧版标准的思路，对各类指标的最低达标程度进行限制，规定了每类指标的最低得分率，避免参评的绿色建筑某一方面性能存在“短板”；但对更高等级绿色建筑，改用总得分率确定评价等级。

3.2.4　评价指标体系七类指标各自的评分项得分率Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7按参评建筑的评分项实际得分值除以理论上可获得的总分值计算。理论上可获得的总分值等于所有参评的评分项的最大分值之和。

【条文说明】

3.2.4　由于参评建筑的功能、所在地域的气候、环境、资源等条件的差异，有些评分项可能不适用，这样，不适用的评分项可不参评。不同建筑参评的评分项很可能是不一样的，因此理论上可获得的总分也很可能不一样。为克服这种客观存在的情况给绿色建筑评价带来的困难，本次修订引入“得分率”作为绿色建筑评价的基础，按七类指标分别计算得分率。“得分率”大致反映了参评建筑实际采用的“绿色”措施占可以采用的全部“绿色”措施的比例。一栋参评建筑理论上可获得的总分值等于所有参评的评分项的分数之和，某类指标评分项理论上可获得的总分值总是小于等于100分。

3.2.5　评价指标体系七类指标评分项的加权得分率应按式3.2.5计算，其中权重W1~W7按表3.2.5取值。

ΣQ＝w1Q1＋w 2Q2＋w3Q3＋w4Q4＋w5Q5＋w6Q6＋w7Q 7 	（3.2.5）

表3.2.6绿色建筑分项指标权重

|  |  | 节地与 室外环境 w1 | 节能与 能源利用 w2 | 节水与水 资源利用 w3 | 节材与材 料资源利用 w4 | 室内环 境质量 w5 | 施工 管理 w6 | 运行 管理 w7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 评价 | 居住建筑 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
|  | 公共建筑 | 0.15 | 0.35 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 |
| 运行 评价 | 居住建筑 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
|  | 公共建筑 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |

【条文说明】

3.2.5　本条对各类指标在绿色建筑评价中的权重作出规定。表3.2.5中给出了设计评价、运行评价时居住建筑、公共建筑的分项指标权重。设计评价时，施工管理和运行管理的权重为0，意味着这两类指标不参与设计评价。

3.2.6　创新项的附加得分率应按本标准第11章的有关规定确定。

3.2.7　绿色建筑评价等级分为一星级、二星级、三星级三个等级。三个等级的绿色建筑都应满足本标准所有控制项的要求，且每类指标的评分项得分率不应小于50%。三个等级的最低总得分率分别为50%、65%、80%。

【条文说明】

3.2.7　控制项是绿色建筑的必要条件。对控制项的要求同旧版标准。本次修订规定了每类指标的最低得分率，避免按“总得分率确定评价等级”引起参评的绿色建筑可能存在某一方面性能的“短板”。

在满足全部控制项和每类指标最低得分率的前提下，绿色建筑按总得分率确定等级，总得分率为按3.2.5条确定的加权得分率与按第11章确定的附加得分率之和。

【3.2.8条参见“征求意见表”中“重点征求意见的问题”】

3.2.8A　对单体多功能的综合性建筑，应先对其中功能独立的各部分区域分别评价，并取其中较低或最低的评价等级作为建筑整体的评价等级。

【条文说明】

3.2.8A　当分为两部分进行评价时，按其中较低的评价等级作为建筑整体的评价等级；当分为三部分或更多部分进行评价时，按其中最低的评价等级作为建筑整体的评价等级。各部分的评价等级按3.2.1-3.2.7条的规定确定。

3.2.8B　对单体多功能的综合性建筑，应先对其中功能独立的各部分区域分别评价，然后按各部分的总得分率经面积加权计算建筑整体的总得分率，最后依建筑整体的总得分率确定建筑整体的评价等级。

【条文说明】

3.2.8B　对大体量多功能的综合性建筑，应遵循整栋建筑评价的原则。先按功能分区单独计算出各分区的总得分率，然后按建筑面积加权的方法计算整栋建筑的总得分率。例如某参评建筑有A、B、C三个不同的功能分区，对应的建筑面积为SA、SB、SC，先计算各分区的总得分率ΣQA、ΣQB、ΣQC，然后计算整栋建筑的总得分率

ΣQ＝（SAΣQA＋SBΣQB＋SCΣQC）/（SA＋SB＋SC），最后依据ΣQ确定整栋建筑的评价等级。

对功能独立的各部分区域分别评价时，涉及到用地、绿化等指标时，也按面积加权的原则处理。

- 4  节地与室外环境

4.1  控制项

4.1.1　项目选址符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹的保护和控制要求。

【条文说明】

4.1.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

《城乡规划法》第四十二条规定：“城市规划主管部门不得在城乡规划确定的建设用地范围以外作出规划许可”，第二条明确：“本法所称城乡规划，包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划”。因此，任何建设项目的选址必须符合城乡规划。

各类保护区是指受到国家法律法规保护、划定有明确的保护范围、制定有相应的保护措施的各类政策区，主要包括：基本农田保护区（《基本农田保护条例》）、风景名胜区（《风景名胜区条例》）、自然保护区（《自然保护区条例》）、历史文化名城名镇名村（《历史文化名城名镇名村保护条例》）、历史文化街区（《城市紫线管理办法》）等。

文物古迹是指人类在历史上创造的具有价值的不可移动的实物遗存，包括地面与地下的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、古碑石刻、近代代表性建筑、革命纪念建筑等，主要指文物保护单位、保护建筑和历史建筑。

本条的评价方法为：设计阶段审核项目场地区位图、地形图以及当地规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门出具的证明文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实。

4.1.2　场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害威胁，无危险化学品等重大污染源、易燃易爆危险源威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害有毒物质危害。

【条文说明】

4.1.2　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

对绿色建筑的选址和危险源的避让提出要求。建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离的控制要求，对于场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的能够避让、防止、防护或控制等措施。

场地的防洪设计符合现行标准《防洪标准》GB50201及《城市防洪工程设计规范》CJJ50的规定，抗震防灾设计符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB50413的要求，土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定，电磁辐射符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB8702的规定。

本条的评价方法为：设计阶段审核地形图、应对措施的合理性及相关检测报告；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实应对措施的落实情况及其有效性。

4.1.3　场地内无排放超标污染物。

【条文说明】

4.1.3　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，例如：未达标排放的厨房油烟，超标排放的煤气或其他工业废气，污染物排放超标的垃圾堆等。若有污染源应积极采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

本条的评价方法为：设计阶段审核应对措施和环评报告；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实环保措施落实情况及其有效性。

4.1.4　建筑规划布局满足日照标准且不降低周边建筑及场地的日照标准要求。

【条文说明】

4.1.4　本条适用于居住建筑和幼儿园、医院、疗养院等公共建筑的设计、运行阶段评价。

本条明确了建筑日照的评价要求。

建筑室内的空气质量与日照环境密切相关，直接影响居住者的身心健康和居住生活质量。我国对居住建筑以及幼儿园、医院、疗养院等公共建筑都制定有相应的国家标准或行业标准，对其日照、消防、防灾、视觉卫生等提出了相应的技术要求，直接影响着建筑布局、间距和设计。

如《城市居住区规划设计规范》GB50180中第5.0.2.1规定了住宅的日照标准，同时明确了：老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准；在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低；旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照1小时的标准。

如《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39中规定：托儿所、幼儿园的生活用房应布置在当地最好日照方位，并满足冬至日底层满窗日照不少于3h的要求，温暖地区、炎热地区的生活用房应避免朝西，否则应设遮阳设施；《中小学校设计规范》GB50099中对建筑物间距的规定是：南向的普通教室冬至日底层满窗日照不应小于2h。因此，建筑的布局与设计应充分考虑上述技术要求，最大限度地为建筑提供良好的日照条件。本标准提出满足相应国家标准的控制要求，若没有相应国家标准要求的可直接达标。

建筑布局应避免过多遮挡周边建筑的日照，减少对居住建筑、幼儿园生活用房或住区组团绿地等有日照标准要求的建筑或场地产生不利的日照遮挡，不降低周边建筑及场地的有关日照标准要求。

本条的评价方法为：设计阶段审核设计文件和日照模拟分析报告；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应核实竣工图及其日照模拟分析报告，或现场核实。

4.2  评分项

Ⅰ  土地利用

4.2.1　项目用地规划节约集约利用土地，并满足下列任一项的要求：
　　1　居住建筑的人均居住用地指标：
　　　1)　低层高于35m2但不高于43m2、多层高于23m2但不高于28m2、中高层高于20m2但不高于24m2、高层高于11m2但不高于15m2，得10分；
　　　2)　低层不高于35m2、多层不高于23m2、中高层不高于20m2、高层不高于11m2，得19分。
　　2　公共建筑的容积率：
　　　1)　不小于0.8但小于1.5，得10分；
　　　2)　不小于1.5但小于3.5，得15分；
　　　3)　不小于3.5，得19分。
　　评价分值：19分。

【条文说明】

4.2.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。本标准的居住建筑不包括国家明令禁止建设的别墅类项目。

对居住建筑，人均居住用地指标是控制居住建筑节地的关键性指标，本标准根据现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180第3.0.3条的规定，提出人均居住用地指标；10分或19分是根据居住建筑的节地情况进行赋值的，评价时要进行选择，可得0分、10分或19分。

公共建筑种类繁多，在保证其基本功能及室外环境的前提下应按照所在地城乡规划的要求采用合理的容积率。就节地而言，对于容积率不可能高的建设项目，在节地环节得不到太高的评价，但可以通过精心的场地设计，在创造更高的绿地率以及提供更多的开敞空间或公共空间等方面获得更好的评价；而对于容积率适宜较高的建设项目，在节地方面更容易获得较好的评价。

本条的评价方法为：设计阶段审核相关设计文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应核实竣工图。

4.2.2　场地内合理设置绿化用地，并满足下列任意一款（项）或多款（项）的要求：
　　1　新建居住区的绿地率不低于30%，旧区改建项目不低于25%，得3分；
　　2　居住区内的人均公共绿地面积：
　　　1)　不低于1.0m2但低于1.5 m2，得3分；
　　　2)　不低于1.5m2，得6分。
　　3　公共建筑的绿地率：
　　　1)　高于当地控制性详细规划要求的10%~20%，得3分；
　　　2)　高于当地控制性详细规划要求的20%以上，得6分。
　　4　公共建筑的绿地向社会公众开放，得3分。
　　评价分值：9分。

【条文说明】

4.2.2　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

绿地率指建设项目用地范围内各类绿地面积的总和占该项目总用地面积的比率（%）。绿地包括建设项目用地中各类用作绿化的用地。

对于居住建筑：绿地率以及公共绿地的数量是衡量住区环境质量的重要标志之一，根据《城市居住区规划规范》GB50180的规定，绿地应包括公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地（道路红线内的绿地），包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿化，不包括其他屋顶、晒台的人工绿地。

住区的公共绿地是指满足规定的日照要求、适合于安排游憩活动设施的、供居民共享的集中绿地，包括居住区公园、小游园和组团绿地及其他块状带状绿地。集中绿地应满足的基本要求：宽度不小于8m，面积不小于400m²，并应满足有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。

对于公共建筑：为保障城市公共空间的品质、提高服务质量，每个城市对城市中不同地段或不同性质的公共设施建设项目，都制定有相应的绿地管理控制要求，因此本条鼓励公共建筑项目优化建筑布局提供更多的绿化用地，创造更加宜人的公共空间；鼓励绿地设置休憩、娱乐等设施并向社会公众免费开放，以提供更多的公共活动空间。

本条的评价方法为：设计阶段审核规划设计文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应核实竣工图或现场核实。

4.2.3　合理开发利用地下空间，且地下建筑面积与总用地面积之比满足下列任一款的要求：
　　1　小于0.5，得3分；
　　2　不小于0.5，得6分。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

4.2.3　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。由于地下空间的利用受诸多因素制约，因此无法利用地下空间的项目应提供相关说明，经论证场地区位和地质条件、建筑结构类型、建筑功能或性质确实不适宜开发地下空间的，可不参评。

开发利用地下空间是城市节约集约用地的重要措施之一。地下空间的开发利用应与地上建筑及其他相关城市空间紧密结合、统一规划，但从雨水渗透及地下水补给，减少径流外排等生态环保要求出发，地下空间也应利用有度、科学合理。

设计阶段审核地下空间设计的合理性；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应核实各项措施的落实情况。

Ⅱ  室外环境

4.2.4　室外照明和幕墙设计避免光污染。
　　评价分值：3分。

【条文说明】

4.2.4　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

建筑物的光污染主要是指夜间的室外照明、室内照明的溢光、广告照明以及建筑反射光（眩光）等造成的光污染。光污染使得夜空的明亮度增大，不仅对天体观测等造成障碍，而且对人造成不良影响。眩光会让人感到不舒服，还会使人降低对灯光信号等重要信息的辨识力，甚至带来道路安全隐患。光污染控制对策包括降低建筑物外装修材料（玻璃、涂料）因眩光的影响，合理选配照明器具，并特别需要采取防止溢光措施等。光污染的评价内容包括三类：（1）减少室外夜间照明的溢光（住宅室外照明的垂直光束比小于0.15；商业区室外照明的垂直光束比小于0.25）；（2）避免夜间室内照明溢光；（3）缓解和避免白天阳光反射造成的眩光（灯具遮光角与室内不透明墙体垂直正交，并不会经窗户溢出室外；或者所有室内非应急照明在非运营时间能够自动控制关闭，包括在工作时间外可手动关闭）。

《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091规定，玻璃幕墙应采用反射率不大于0.3的幕墙玻璃，这是最低要求。广州、上海等地方标准要求为0.2，考虑绿色建筑的略高要求，以及目前实际幕墙工程的反射率控制情况及实际效果，因此在满足《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091规定基础上，反射率要求不高于0.25。

本条的评价方法为：设计阶段审核环评报告、光污染分析报告；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核查玻璃幕墙及照明是否符合标准要求。

4.2.5　场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

4.2.5　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

环境噪声是绿色建筑的评价重点之一。绿色建筑设计应对场地周边的噪声现状进行检测，并对规划实施后的环境噪声进行预测，必要时采取有效措施改善环境噪声状况，使之符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096中对于不同声环境功能区噪声标准的规定。当拟建噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不能远离固定的设备噪声源时，需要采取措施降低噪声干扰。

本条的评价方法为：设计阶段审核环境噪声影响评估报告以及现场测试报告，达到评价要求或采取适当的隔离或降噪措施后达到评价要求；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实是否达到要求。

4.2.6　场地内风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　冬季建筑物周围人行风速低于5m/s，或建筑室外风速放大系数小于2，得3分；
　　2　过渡季、夏季建筑物室外风压均匀，典型风速和风向条件下的建筑前后（或主要开窗）表面压差大于0.5Pa。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

4.2.6　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

本条主要对为改善建筑用地内部以及周边地域的热环境、获得舒适微气候环境所采取的措施进行评价。改善建筑用地内的通风，需要合理规划建筑布局，保证适当的空地、绿地，促进通风，设计适当的建筑高度、平面形状，合理规划用地内的道路。

要求通过不同季节典型风向、风速的建筑外风环境进行模拟评价。室外风环境模拟的边界条件和基本设置需按照行业标准《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T 229-2010）中室外风环境部分以及《北京市绿色建筑设计标准》附录相关的要求执行。

考虑到有些地区典型季节如冬季来流风速过大，或者风向不利，很难保证小区内人行高度风速小于5m/s，因此引入风速放大系数的概念，要求小区内人行高度的风速和来流风速相比，比值不大于2。二者为或的关系，只需要达标其中一条即可。

本条的评价方法为：设计阶段通过模拟计算；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场实测。

4.2.7　缓解城市热岛效应，并满足下列任意一款的要求：
　　1　夏季典型日室外日平均热岛强度不高于1.5℃，得3分；
　　2　采取下列措施中的2项，得3分：
　　　1)　红线范围内户外活动场地（包括步道、庭院、广场、游憩场和停车场）有遮荫措施的面积超过50%；
　　　2)　建筑立面或道路采用反射率不低于0.3的材料；
　　　3)　夏季空调室外机直接排热较标准情况降低50%以上，或冷却塔直接排热较常规情况降低50%以上。
　　评价分值：3分。

【条文说明】

4.2.7　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

本条主要对为改善建筑用地内部以及周边地域的热环境、获得舒适微气候环境所采取的措施进行评价。设备散热、建筑墙体及路面的辐射散热是造成建筑物及其周边热环境恶化的主要原因。这些散热不仅与建筑周围的环境恶化密切相关，而且也是造成城市热岛效应的原因之一。

设计阶段可以通过模拟判断夏季典型日（典型日为夏至日或大暑日）的日平均热岛强度（8:00-18:00的平均值）是否达到不高于1.5℃的要求，但是热岛模拟的边界条件和基本设置需按照《北京市绿色建筑设计标准》附录相关的要求执行。

考虑到模拟手段不一定所有建设项目都会采用，因此本条文也鼓励通过采取一些具体的技术措施来控制热岛强度，包括：

措施1：户外活动场地超过50%的面积有遮荫措施。户外活动场地包括：步道、庭院、广场、游憩场和停车场。遮荫措施包括绿化遮荫、构筑物遮荫、建筑自遮挡，其中：遮荫面积按照成年乔木的树冠投影面积计算；构筑物遮荫按照遮荫投影面积计算；建筑自遮挡面积按照夏至日8:00~16:00内有4h处于建筑阴影区域的户外活动场地面积。

措施2：建筑立面或道路采用反射率不低于0.3的材料，从而降低太阳得热，达到降低热岛效应的目的。

措施3：夏季空调室外机直接排热较标准情况降低50%及以上或冷却塔直接排热较常规情况降低50%及以上，是指采用了地源或者水源排走余热或对余热加以回收利用的空调措施，或者夏季空调尖峰负荷有明显的降低直接排热的措施，包括围护结构和空调系统的节能措施等。

本条的评价方法为：设计阶段可模拟计算；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场实测或核实改善措施的实施情况。

Ⅲ  交通设施与公共服务

4.2.8　场地与公共交通设施具有便捷的联系，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　场地出入口到达公共汽车站的步行距离不超过500m，到达轨道交通站的步行距离不超过800m，得3分；
　　2　场地500m范围内设有2条或2条以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站），得3分；
　　3　有便捷的人行通道联系公共交通站点，得3分。
　　评价分值：9分。

【条文说明】

4.2.8　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

优先发展公共交通是缓解城市交通拥堵问题的重要措施，因此建筑与公共交通联系的便捷程度十分重要。为便于建筑使用者选择公共交通出行，在选址与场地规划中应重视建筑及场地与公共交通站点的有机联系，合理设置出入口并设置便捷的步行通道联系公共交通站点，如建筑外的平台直接通过天桥与公交站点相连，或建筑的部分空间与地面轨道交通站点出入口直接连通，地下空间与地铁站点直接相连等。

本条的评价方法为：设计阶段审核规划设计文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实。

4.2.9　场地内人行通道均采用无障碍设计，且与建筑场地外人行通道无障碍连通。
　　评价分值：3分。

【条文说明】

4.2.9　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

场地与建筑及场地内外联系的无障碍设计是绿色出行的重要组成部分，是保障各类人群方便、安全出行的基本设施。而建筑场地内部与外部人行系统的连接是目前无障碍设施建设的薄弱环节，建筑作为城市的有机单元，其无障碍设施建设应纳入城市无障碍系统。

本条的评价方法为：设计阶段审核相关设计文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实。

4.2.10　合理设置停车场所，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　自行车停车设施位置合理、出入方便，且有遮阳防雨措施，得3分；
　　2　合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中的2项，得3分：
　　　1)　采用机械式停车库、地下停车库等方式节约集约用地；
　　　2)　采用错时停车方式向社会开放，提高停车场使用效率；
　　　3)　停车设施不挤占行人活动空间。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

4.2.10　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

绿色建筑应鼓励使用自行车等绿色环保的交通工具，在细节上为绿色出行提供便利条件，设计安全方便、规模适度、布局合理，符合使用者出行习惯的自行车停车场所。同时，机动车停车除符合所在地控制性详细规划要求外，还应合理设置、科学管理，并不对行人活动产生干扰。

本条的评价方法为：设计阶段审核规划设计文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实。

4.2.11　提供便利的公共服务，并满足下列要求：
　　1　居住建筑满足下列要求中的3项，得3分；满足4项及以上，得6分：
　　　1)　场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m；
　　　2)　场地出入口到达小学的步行距离不超过500m；
　　　3)　场地出入口到达商业服务设施的步行距离不超过500m；
　　　4)　相关设施集中设置并与周边公共服务设施协调共享；
　　　5)　场地1000m范围内设有5种以上的公共服务设施。
　　2　公共建筑满足下列要求中的2项，得3分；满足3项及以上，得6分：
　　　1)　2种及以上的公共建筑集中设置，或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能；
　　　2)　联合建设时配套辅助设施设备共同使用、资源共享；
　　　3)　向社会公众提供开放的公共空间；
　　　4)　室外活动场地在非办公时间向周边居民免费开放。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

4.2.11　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

根据《城市居住区规划设计规范》GB 50180相关规定，住区配套服务设施（也称配套公建）应包括：教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理等八类设施。公共服务设施主要指城市行政办公、文化、教育科研、体育、医疗卫生和社会福利等六大类设施。住区配套公共服务设施，是满足居民基本的物质与精神生活所需的设施，也是保证居民居住生活品质不可缺少的重要组成部分。居民步行5-10min可以到达，将大大减少机动车出行需求，有利于节约能源、保护环境。设施整合集中布局、协调互补，和社会共享可提高使用效率、节约用地和投资。

公共建筑集中设置，配套的设施设备共享，也是提高服务效率、节约资源有效方法。兼容2种以上主要公共服务功能是指主要服务功能在建筑内部混合布局，部分空间共享使用，如建筑中设有共用的会议设施、展览设施、健身设施以及交往空间、休息空间等，向社会提供开放的公共空间和室外场地，既可增加公共活动空间提高各类设施和场地的使用效率，又可陶冶情操、增进社会交往。

本条的评价方法为：设计阶段审核规划文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实。

Ⅳ  场地设计与场地生态

4.2.12　充分结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地，采取生态恢复措施，充分利用表层土。
　　评价分值：3分。

【条文说明】

4.2.12　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

建设项目应对场地可利用的自然资源进行勘查，充分利用原有地形地貌，尽量减少土石方量，减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变，包括原有植被、水体。在建设过程中确需改造场地内的地形、地貌、水体、植被等环境状态时，应在工程结束后及时采取生态复原措施，减少对原场地环境的改变。场地表层土的保护和回收利用是土壤资源保护、维持生物多样性的重要方法之一。

本条的评价方法为：设计阶段审核相关规划和设计文件以及制定的生态恢复计划；运行阶段在设计阶段评价的基础上再查看施工过程生态恢复工程资料并现场查看生态恢复情况。

4.2.13　充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施。超过10hm2的场地进行雨水专项规划，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　充分利用绿地景观、水体或低洼地调蓄雨水，下凹式绿地、雨水花园或有调蓄雨水功能的水体面积占绿地面积的比例不小于30%，得3分；
　　2　合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并设置相应的径流污染控制措施，得3分；
　　3　充分利用室外地面渗透雨水，硬质铺装地面中透水铺装面积的比例不小于50%，得3分。
　　评价分值：9分。

【条文说明】

4.2.13　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

场地开发应遵循低影响开发（LID）原则，合理利用场地空间设置绿色雨水基础设施（GSI）。绿色雨水基础设施（GSI）是一种由诸如林荫街道、湿地、公园、林地、自然植被区等开放空间和自然区域组成的相互联系的网络。能够以自然的方式控制城市雨水径流、减少城市洪涝灾害、控制径流污染、保护水环境。GSI典型措施有：雨水花园(生物滞留)、屋顶绿化、植被浅沟、截断径流直接排放、渗透设施、雨水塘，雨水湿地、景观水体、多功能调蓄设施等。组合应用这些措施可实现削减径流系数、调蓄利用雨水资源、滞留调节径流峰值、控制径流水质、降低合流制管道的溢流量和溢流频率、安全输送、河道保护、营造生态化景观等多种功能。绿色雨水基础设施除有效控制雨水径流外，还有助于净化空气、减少能源需求、缓解城市热岛效应、增强固碳作用、土地增值、节约投资、降低设施运行费用，为市民提供具有美学和生态功能的自然景观和宜居环境。

城市土地资源稀缺、寸土寸金，充分利用地面空间来进行雨水管理措施的设计极为必要。绿色建筑不仅要保证其自身没有洪涝、污染风险，还应考虑开发后对外不形成洪涝和污染威胁。场地设计应合理评估和预测场地可能存在的水涝风险，充分利用场地空间，尽量使场地雨水就地消纳或利用，最大程度上减少径流外排，避免径流外排带来的径流污染问题，不但能防止径流外排在其它区域形成水涝和污染，还能达到一定程度的削峰和峰值延迟效果。

这就要求场地开发过程中尽量不破坏场地原有的自然水文环境，但实际工程中场地开发难免会对原有场地造成破坏，如何在开发过程中最小程度的干扰场地水文条件，就需要遵循低影响开发的原则。低影响开发强调发展注重生态保护，其核心思想是充分利用原有场地条件并通过采取一系列小型的、分散的雨水管理措施对场地雨水实施源头控制，保护场地开发前的水文特征和水质，使场地内整个水系统接近自然状态的良性循环。

实际经验证明，小型的分散措施尤其适用于建设场地的开发，这些措施不仅能有效地控制场地内部的径流，还能从源头防止径流排对周边场地和环境形成洪涝和污染，从根本上避免了大规模终端控制措施占地面积大、成本高、管理维护复杂和控制效果不理想等问题。LID/GSI典型措施包括雨水管截留（又称断接）、渗透铺装、植被浅沟、生物滞留（包括雨水花园、下凹式绿地、树池等）、渗透沟渠、绿色屋顶、植被过滤带/缓冲带、雨水桶、多功能调蓄设施等。

场地的雨水控制利用涉及多重目标的综合考虑，多专业之间的协调配合，当场地面积超过一定范围时，应进行雨水专项规划。雨水专项规划是通过与建筑、景观、道路和市政等不同专业的协调配合，综合考虑各类因素的影响，对径流减排、污染控制、雨水收集回用进行全面统筹规划，因地制宜地利用现有条件进行土地利用和规划设计，最终通过技术经济比较确定最优方案，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。通过实施雨水专项规划设计，能避免实际工程中针对某个子系统（雨水利用、径流减排、污染控制等）进行独立设计所带来的诸多资源配置和统筹衔接问题，避免出现“顾此失彼”的现象，减少大量资金和资源浪费。具体评价时，场地占地面积超过10hm2的项目，应提供雨水专项规划，小于10hm2的项目可不做雨水专项规划，但也应根据场地条件合理采用雨水控制利用措施。

合理开发利用地面空间不仅是地面空间开发的问题，还应该包括合理的整体规划布局，如合理利用植被缓冲带和前处理塘连接和引导不透水地面和透水地面上的雨水进入场地开放空间，合理引导屋面雨水和道路雨水进入地面生态设施等，保证雨水排放和滞蓄过程中有良好的衔接关系，并有效保障自然水体和景观水体的水质、水量安全。

1、屋面雨水和道路雨水是建筑场地产生径流的重要源头，易被污染并形成污染源，给下游地区带来水质、水量威胁，故宜截留屋面雨水和道路雨水，合理引导其进入地面生态设施进行调蓄、下渗和利用，并在雨水进入生态设施前后采取相应截污措施，保证雨水在滞蓄和排放过程中有良好的衔接关系，保障自然水体和景观水体的水质、水量安全。

2、应利用场地的河流、湖泊、水塘、湿地、低洼地作为雨水调蓄设施，减少后天设计人工池体进行调蓄或者先破坏再恢复的开发方式；另一方面应充分利用场地内设计景观来调蓄雨水，如景观绿地和景观水体等，达到有限土地资源多功能开发的目标，避免实际开发过程中由于缺乏沟通导致多套系统进行单独设计，浪费大量资金和土地，能调蓄雨水的景观绿地包括下凹式绿地、雨水花园、树池、花塘等生物滞留设施。

3、若能通过雨水的下渗减少实际形成径流，也将很大程度上减少地面生态调蓄设施所需要的占地，加强雨水下渗就需要减少室外场地的不透水面积，减少场地不透水面积的具体措施包括停车场、道路和室外活动场地的渗透铺装，以及其他一些低影响开发措施和绿色雨水基础设施。 评价时以场地的透水地面面积比为依据，透水地面面积比指透水地面面积占室外地面总面积的比例。

本条的评价方法为：设计阶段审核地形图及场地规划设计文件、查阅雨水专项规划（场地大于10hm2的应提供雨水专项规划，没有提供的此条不得分；场地小于10hm2的，可以不做雨水专项规划）、施工图纸（含总图、景观设计图、室外给排水总平面图）等；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核查水体保护及绿色雨水基础设施实施情况。

4.2.14　合理选择绿化方式，合理配置绿化植物，，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　种植多种适应当地气候和土壤条件的乡土植物，并采用乔、灌、草结合的复层绿化，且种植区域有足够的覆土深度和排水能力，得3分；
　　2　居住建筑每100m2绿地上种植不少于3株乔木，或公共建筑合理采用垂直绿化、屋顶绿化等立体绿化方式，得3分。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

4.2.14　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

绿化是城市环境建设的重要内容。大面积的草坪不但维护费用昂贵，生态效果也不理想，其生态效益也远远小于灌木、乔木。因此，合理搭配乔木、灌木和草坪，以乔木为主，能够提高绿地的空间利用率、增加绿量，使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益。鼓励各类公共建筑进行屋顶绿化和墙面垂直绿化，既能增加绿化面积，提高绿化在二氧化碳固定方面的作用，又可以改善屋顶和墙壁的保温隔热效果、辅助建筑节能。

植物配置应充分体现本地区植物资源的特点，突出地方特色。乡土植物具有较强的适应能力，耐候性强、病虫害少。种植乡土植物可提高植物的存活率，有效降低维护费用。绿地空间，尤其是用于调蓄雨水的绿地，其覆盖植被应有很好的耐旱、耐涝性能和较小的浇灌需求。合理的植物物种选择和搭配会对绿地植被的生长起到促进作用。种植区域的覆土深度应满足乔、灌木自然生长的需要，满足所在地相关要求。

本条的评价方法为：设计阶段审核景观设计文件及其植物配植报告，审核当地园林绿化部门出具的有关证明文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应进行现场核实。

### 4.2.15　合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施径流总量控制，且场地年径流总量控制率满足下列任一款的要求：
　　1　不低于60%但低于85%，得3分；
　　2　不低于85%，得6分。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

4.2.15　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

场地设计应合理评估和预测场地可能存在的水涝风险，对场地实施径流总量控制，尽量使场地雨水就地消纳或利用，防止径流外排在其它区域形成水涝和污染。通过控制一定比率的降雨总量，能有效控制径流外排量，最大程度上减少径流外排带来的径流污染问题，同时还能达到一定程度的削峰和峰值延迟效果。径流总量控制同时包括雨水的减排和利用，实施过程中减排和利用的比例需依据场地的实际情况，通过合理的技术经济比较，来确定最优化方案。

从区域角度看，雨水的过量收集会导致原有水体的萎缩或影响水系统的良性循环。要使硬化地面恢复到自然地貌的环境水平，最佳的雨水控制量应以雨水排放量接近自然地貌为标准，因此从经济性和维持区域性水环境的良性循环角度出发，雨水的控制率也不宜过大而应有合适的量（除非具体项目有特殊的防洪排涝设计要求）。通常径流总量需控制在85%左右，即径流系数为0.15~0.2。在自然地貌或绿地的情况下，径流系数为0.15，因此本条设定的径流总量控制率为85%。

年径流总量控制率定义为一年内场地雨水径流通过自然和人工强化的入渗、滞留、调蓄和回用而得到控制的径流雨量占全年全部雨量的百分比。雨水设计应协同场地、景观设计采用屋顶绿化、透水地面铺装等措施降低地表径流量，同时利用下凹绿地、浅草沟、雨水花园加强雨水入渗，滞蓄、调节雨水外排量，也可根据项目的用水需求收集雨水回用，实现减少场地雨水外排的目标。

本条所指的设计控制雨量定义为年径流总量控制率达到60%或85%时对应的降雨量（日值）。设计控制雨量的确定通过统计学方法获得。将多年（为反映长期的降雨规律和近年气候的变化，时间跨度可取为近30年）的降雨量日值按雨量大小分类，统计小于某一降雨量的降雨总量（小于该降雨量的按真实雨量计算出降雨总量，大于该降雨量的按该降雨量计算出降雨总量，两者累计总和）在总降雨量中的比例，对应比例为60%或85%（即年径流总量控制率）时的降雨量（日值）作为设计控制雨量。

对于一个按设计控制雨量建设的雨水控制系统（含单项或多项措施），小于设计控制雨量的降雨会全部通过入渗、滞留、调蓄和回用得到有效利用，大于设计控制雨量的降雨则溢流排放。

径流总量控制设计方法是通过建筑所在区域的降雨资料统计数据，得出一定降雨总量控制率对应的设计降雨量，见表1。根据径流总量控制率来确定雨水管理设施规模和最终规划方案，有条件的地方和地区，可通过相应的水文模型进行验证。评分时，场地达到60%及以上的年径流总量控制率得3分，达到85%及以上的年径流总量控制率得6分。

表1   年径流总量控制率为60%、85%时的设计控制雨量

| 城市 | 年均降雨量(mm) | 60%年径流总量控制率的 设计控制雨量(mm) | 85%年径流总量控制率的 设计控制雨量(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 1760 | 17.9 | 43.0 |
| 南昌 | 1609 | 16.0 | 37.4 |
| 海口 | 1591 | 20.0 | 51.1 |
| 长沙 | 1501 | 13.3 | 31.0 |
| 杭州 | 1403 | 12.0 | 28.2 |
| 福州 | 1376 | 14.0 | 33.9 |
| 武汉 | 1308 | 17.8 | 42.3 |
| 南宁 | 1302 | 15.6 | 38.5 |
| 上海 | 1158 | 13.2 | 33.2 |
| 重庆 | 1101 | 11.6 | 31.0 |
| 贵阳 | 1092 | 12.0 | 29.9 |
| 南京 | 1053 | 13.6 | 34.2 |
| 昆明 | 988 | 10.9 | 25.9 |
| 合肥 | 984 | 12.4 | 30.2 |
| 成都 | 856 | 11.7 | 31.3 |
| 济南 | 680 | 16.4 | 41.3 |
| 沈阳 | 672 | 12.3 | 29.1 |
| 郑州 | 633 | 13.1 | 32.6 |
| 长春 | 561 | 9.4 | 23.8 |
| 北京 | 544 | 13.7 | 32.5 |
| 西安 | 543 | 8.5 | 20.0 |
| 天津 | 540 | 14.6 | 38.2 |
| 哈尔滨 | 533 | 8.7 | 22.6 |
| 石家庄 | 509 | 12.2 | 31.2 |
| 拉萨 | 442 | 5.7 | 11.8 |
| 太原 | 419 | 9.0 | 22.5 |
| 呼和浩特 | 396 | 8.7 | 21.2 |
| 西宁 | 386 | 5.5 | 12.2 |
| 兰州 | 308 | 6.0 | 14.0 |
| 乌鲁木齐 | 282 | 5.0 | 11.8 |
| 银川 | 184 | 6.2 | 15.5 |
| 注：统计数据年限为1977~2006 |  |  |  |

除上表所列城市以外的其他城市的设计控制雨量，可参考类似城市的数值，或依据当地降雨资料进行详细、准确的统计分析，最终确定设计控制雨量。

本条的评价方法为：设计阶段查阅地区降雨统计资料、设计说明书（或雨水专项规划报告）、设计控制雨量计算书、施工图纸（含总图、景观设计图、室外给排水总平面图等）；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应实地检查、查阅降雨记录及场地积水、径流外排统计报告。

- 5  节能与能源利用

5.1  控制项

5.1.1　围护结构热工性能指标符合国家、行业和地方建筑节能设计标准的规定。

【条文说明】

5.1.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

建筑围护结构的热工性能指标对建筑采暖和空调负荷有很大的影响，国家、行业和各地方的建筑节能设计标准都对围护结构的热工性能提出明确的要求，有的地方标准甚至已经超过了国家标准要求。因此，将本条文列为绿色建筑必须满足的控制项。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑节能相关设计文件和图纸；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应检查节能竣工验收报告，并进行必要的现场核实工作。

5.1.2　外窗的气密性等级与可开启面积比例符合国家、行业和地方建筑节能设计标准的规定。

【条文说明】

5.1.2　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

建筑外窗的气密性能指标对建筑密闭时室内外的换气次数有较大的影响，窗户可开启面积比例对建筑的通风性能有很大的影响，国家、行业和各地方的建筑节能设计标准都对这两个参数提出明确的要求，有的地方标准甚至已经超过了国家标准要求。因此，将本条文列为绿色建筑必须满足的控制项。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑外窗及幕墙设计图纸、选型和计算文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应检查竣工交付报告，并进行必要的现场核实工作。

5.1.3　空调采暖系统的冷热源机组能效比，以及锅炉热效率符合现行国家和地方标准《公共建筑节能设计标准》的规定。

【条文说明】

5.1.3　本条适用于集中空调或采暖的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

锅炉额定热效率的规定参照现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.4.3条，冷热源机组能效比符合第5.4.5、5.4.8及5.4.9条的规定。《公共建筑节能设计标准》在制定时参照了强制性国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577和《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576，并综合考虑了国家的节能政策及我国产品的发展水平，从科学合理的角度出发，制定冷热源机组的能效标准。对于地方标准要求高于《公共建筑节能设计标准》GB 50189要求的，采用地方标准要求。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通空调专业设计图纸和文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实产品铭牌及相关性能证书。

5.1.4　不采用电热锅炉、电热水器作为采暖空调系统的热源。

【条文说明】

5.1.4　本条适用于集中空调或采暖的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

合理利用能源、提高能源利用率、节约能源是我国的基本国策。高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行采暖或空调，热效率低，运行费用高，必须严格限制这种“高质低用”的能源转换利用方式。考虑到一些特殊的建筑，除符合下列条件之一，不在本条的限制范围内：

1）采用太阳能供热的建筑，夜间利用低谷电进行蓄热补充，且蓄热式电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用，这种做法有利于减小昼夜峰谷，平衡能源利用。

2）以供冷为主、供暖负荷非常小，且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建筑，当冬季电力供应充足、夜间可利用低谷电进行蓄热、且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用时；

3）无城市或区域集中供热，且采用燃气、用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑；

4）利用可再生能源发电，且其发电量能够满足直接电热用量需求的建筑；

5）冬季无加湿用蒸汽源，且冬季室内相对湿度要求较高的建筑。（住宅冬季加湿不参评）

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通空调专业设计图纸和文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实。

5.1.5　集中采暖或集中空调的居住建筑，设置住户分室（户）温度调节、控制装置及分户热计量（分户热分摊）的装置或设施。

【条文说明】

5.1.5　本条适用于集中空调或采暖的居住建筑的设计、运行阶段评价。

采用集中采暖或集中空调的住宅，改变24小时恒温设置的状况，对末端进行调节是节约能源的重要手段，为此要求能够进行室温调节；同时，为将能效与经济效益发生关联，进一步通过经济杠杠的手段推动建筑节能，要求对此类建筑的冷热量进行分户计量。根据行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010要求，将分栋可调节，分户热分摊加入条文。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通空调专业设计图纸和文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实。

5.1.6　建筑的冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。

【条文说明】

5.1.6　本条适用于集中空调或采暖的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

公共建筑和采用集中冷热源的住宅建筑，能源消耗情况较复杂，主要包括空调系统、照明系统、其他动力系统等。当未分项计量时，不利于建筑各类系统设备的能耗分布，难以发现能耗不合理之处。为此，特要求采用集中冷热源的建筑，在系统设计（或既有建筑改造设计）时必须考虑，使建筑内各能耗环节如冷热源、输配系统、照明、办公设备和热水能耗等都能实现独立分项计量，有助于分析建筑各项能耗水平和能耗结构是否合理，发现问题并提出改进措施，从而有效地实施建筑节能。

本条的评价方法为：设计阶段查阅电气及相关专业设计图纸和文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实，并查阅分项计量记录。

5.1.7　各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

【条文说明】

5.1.7　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定了各类房间或场所的照明功率密度值，分为“现行值”和“目标值”，其中“现行值”是新建建筑必须满足的最低要求，“目标值”要求更高，是努力的方向。因此，将本条文列为绿色建筑必须满足的控制项。

本条的评价方法为：设计阶段查阅电气专业设计图纸和文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实。

5.2  评分项

Ⅰ  建筑与围护结构

5.2.1　结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距等进行优化设计，使建筑获得良好的通风、日照和采光。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

5.2.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

建筑的体形、朝向、楼距以及楼群的布置都对通风、日照和采光有明显的影响，因而也间接影响建筑的采暖和空调能耗以及建筑的室内环境的舒适与否，应该给予足够的重视。然而，这方面的优化又很难通过定量的指标加以描述，所以在评审过程中，应通过检查在设计过程中是否进行过设计优化，优化内容是否涉及体形、朝向、楼距对通风、日照和采光等的影响来判断是否能得分。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑专业及建筑节能相关设计图纸和文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实。

5.2.2　玻璃幕墙可开启，使建筑获得良好的通风，且玻璃幕墙可开启部分面积比例满足下列任意一款的要求：
　　1　不低于10%但低于15%，得2分；
　　2　不低于15%但低于20%，得4分；
　　3　不低于20%，得6分。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

5.2.2　本条适用于采用玻璃幕墙的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

玻璃幕墙建筑的幕墙可开启部分比例就象一般建筑的窗户可开启面积比例一样，对建筑的通风性能有很大的影响，但现行建筑节能标准未对其提出定量指标，而且大量的玻璃幕墙建筑确实存在幕墙可开启部分非常少的现象，因此，本条作为绿色建筑的评分项。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑专业及建筑节能相关设计图纸和文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实。

5.2.3　集中采暖或集中空调的建筑，围护结构热工性能指标优于国家或行业建筑节能设计标准的规定，且采暖空调负荷降低幅度满足下列任意一款的要求：
　　1　不小于5%但小于10%，得3分；
　　2　不小于10%但小于15%，得7分；
　　3　不小于15%得10分。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

5.2.3　本条适用于集中采暖或空调的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

建筑围护结构的热工性能指标对建筑冬季连续采暖和夏季连续空调的负荷有很大的影响，国家和各地方的建筑节能设计标准都对围护结构的热工性能提出明确的要求，有的地方标准甚至已经超过了国家标准要求。但是，节能设计标准提出的要求都不是“最佳”的，因此将本条文列为绿色建筑的评分项。

本条文的判定很复杂，需要经过模拟计算。计算不仅要考虑建筑本身，而且还必须与采暖空调系统的类型以及设计的运行状态综合考虑，当然也要考虑建筑所处的气候区。应该做如下的比较计算：其他条件不变（包括建筑的外形、内部的功能分区、气象参数、建筑的室内采暖空调设计参数、空调采暖系统形式和设计的运行模式（人员、灯光、设备等）、系统设备的参数取同样的设计值），第一个算例取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，第二个算例取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，然后比较两者的负荷差异。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑节能计算书等相关设计文件和专项计算分析报告；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实。

Ⅱ  采暖、通风与空调

5.2.4　空调采暖系统的热源机组或冷源机组能效高于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》及相关标准的规定，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　锅炉额定热效率比规定值提高至少5%，得3分；
　　2　冷源机组的能效等级比国家或行业相关标准规定值提高一个等级及以上，或能效比比规定值提高至少10%，得3分。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

5.2.4　本条适用于空调或采暖的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

1）电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵机组），在额定制冷工况和规定条件下，性能系数比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的有关规定值高一个等级，GB 50189标准确定制冷性能系数（COP）值考虑了多种因素以及不同压缩方式的技术特点，对其制冷性能系数分别作了不同要求。活塞/涡旋式采用第5级，水冷离心式采用第3级，螺杆机则采用第4级，本标准中要求相应达到活塞/涡旋式采用第4级，水冷离心式采用第2级，螺杆机则采用第3级。

2）名义制冷量大于7100W，采用电机驱动压缩机的单元式机组，在额定制冷工况和规定条件下能效比高一个等级。GB 50189标准确定的能效比（EER）相当于《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576—2004中的第4级。本标准中要求达到第3级。

3）由于蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组暂无能效等级，故规定为在名义工况下的蒸汽双效机组单位制冷量蒸汽耗量降低10%，直燃型性能系数提高10%。

4）由于GB 50189中按照国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576—2004所定义的机组范围，不适用于多联式空调（热泵）机组和变频空调机，故本标准要求采用分散式房间空调器进行空调和采暖时，选用符合《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 12021.3和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455中规定的节能型产品；采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调（采暖）机组时，选用国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值机能源效率等级》GB 21454中规定的节能型产品。即能效等级2级及以上产品。

5）燃气采暖热水炉，按照国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665—2006要求，能效等级3级为限定值。本标准中要求达到2级。

6）由于其他类型采暖锅炉暂无能效等级，故暂定为额定热效率提高5%。

| 锅炉类型 | 标准热效率（%） | 要求热效率（%） |
| --- | --- | --- |
| 燃煤（Ⅱ类烟煤）蒸汽，热水锅炉 | 78 | 82 |
| 燃油，燃气蒸汽，热水锅炉 | 89 | 93 |

7）对于地方标准要求高于《公共建筑节能设计标准》GB 50189要求的，采用地方标准要求。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通空调专业设计图纸和文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应查阅系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告等，并现场检查。

5.2.5　集中采暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比符合下式要求：

(5.3.2)

评价分值：6分。

【条文说明】

5.2.5　本条适用于集中空调或采暖的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

1）采暖系统热水循环泵耗电输热比满足国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.2.8条的要求。

2）原条文中冷热水系统的输送能效比替换为国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50738-2012中的循环水泵的耗电输冷（热）比。耗电输冷（热）比反应了空调水系统中循环水泵的耗电与建筑冷热负荷的关系，对此值进行限制是为了保证水泵的选择在合理的范围，降低水泵能耗。本条文的基本思路来自现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.2.8条，根据实际情况对相关参数进行了一定的调整：

关于温差。对于冷水系统，要求不低于5℃的温差是必须的，也是正常情况下能够实现的。对于空调热水系统来说，在这里将四个气候区分别作了最小温差的限制，也符合相应气候区的实际情况，同时考虑到了空调自动控制与调节能力的需要。

采用设计冷（热）负荷计算，避免了由于应用多级泵和混水泵造成的水温差和水流量难以确定的状况发生。

关于A值。它是反映水泵效率影响的参数，由于流量不同，水泵效率存在一定的差距，因此A 值按流量取值，更符合实际情况。根据国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762水泵的性能参数，并满足水泵工作在高效区的要求，当水泵水流量≤60m3/h时，水泵平均效率取63%；当60m3/h<水泵水流量≤200m3/h 时，水泵平均效率取69%；当水泵水流量＞200m3/h时，水泵平均效率取71%。

关于B值。它反映了系统内除管道之外的其他设备和附件的水流阻力，αΣL则反映系统管道长度引起的摩擦阻力。在原《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.2.8条中，这两部分统一用水泵的扬程H来代替，但由于在目前，水系统的供冷半径变化较大，如果用一个规定的水泵扬程（标准规定限值为36m）并不能完全反映实际情况，也会给实际工程设计带来一些困难。因此，本条文在修改过程中的一个思路就是：系统半径越大，允许的限值也相应增大。故此把局部阻力和管道系统长度引起的摩擦阻力分别开来，这也与现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26第5.2.16条关于供热系统的耗电输热比EHR的立意和计算公式相类似。同时也解决了管道比摩阻α在不同长度时的连续性问题，使得条文的可操作性得以提高。

通风空调系统风机的单位风量耗功率满足国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.3.26条的要求。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通空调专业设计图纸和计算文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应查阅系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告等，并现场检查。

5.2.6　合理选择和优化采暖、通风与空调系统，且暖通空调系统能耗降低幅度满足下列任意一款的要求：
　　1　不小于5%，但小于10%，得3分；
　　2　不小于10%，但小于15%，得7分；
　　3　不小于15%，得10分。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

5.2.6　本条适用于进行采暖、通风或空调的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

主要措施包括围护结构节能贡献率，以及系统节能贡献率。围护结构对降低采暖空调负荷的贡献率的计算和要求与5.2.3条的要求一致，系统节能计算措施包括合理选择系统形式，提高设备与系统效率，优化系统控制策略等。以建筑采暖空调系统节能率为评价指标，按下式计算：

ϕHVAC=(1−QHVACQHVAC,ref)×100%	(5.3.3)

式中：QHVAC——为被评建筑实际空调采暖系统全年能耗，GJ；

QHVAC,ref——为被评建筑参照空调采暖系统全年能耗，GJ。

参考系统选取为：

1）集中空调系统：参照系统优先选用风机盘管加新风系统，参照系统的设计新风量、冷热源、输配系统设备能效比等均应严格按照节能标准选取，不应盲目提高新风量设计标准，不考虑风机、水泵变频、新风热回收、冷却塔免费供冷等节能措施。对于集中式空调采暖系统，计算采暖空调系统能耗时，需考虑部分负荷下的设备效率。计算空调冷热源的能耗时，要计入冷却侧的水泵和风机的能耗，即冷却泵及冷却塔风机电耗；此外，水源热泵、土壤源热泵系统要同时计算地下水取水及回灌用水泵电耗；利用电热的末端再热或加湿装置的电耗要计入此项；利用冷却塔自由冷却的风机电耗要计入此项；水环路热泵系统各热泵分别计算后并累加后统一计算。

2）对于单元式机组，参考系统为相对应的国家标准的单元式机组本身。采用分散式房间空调器进行空调和采暖时，选用符合《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 12021.3和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455中规定的第三级产品；采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调（采暖）机组时，选用国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值机能源效率等级》GB 21454中规定的第三级产品。

3）对于新风热回收系统，热回收装置机组名义测试工况下的热回收效率，全热焓交换效率制冷不低于50%，制热不低于55%，显热温度交换效率制冷不低于60%，制热不低于65%。需要考虑新风热回收耗电，热回收装置的性能系数（COP值）大于5（COP值为回收的热量与附加的风机耗电量比值），超过5以上的部分为热回收系统的节能值。

4）对于水泵的一次泵，二次泵系统，参考系统为对应一二次泵定频系统。考虑变频的措施，水泵节能率可计入。

5）对于不宜采用风机盘管的空间，选用全空气定风量系统。本条针对VAV空调系统，其应该有两种比较形式：普遍的节能值应与风机盘管比较，对于冷水不宜进室的房间，或室内噪音有严格要求的房间，应该与全空气定风量系统比较。

6）对于有多种能源形式的空调采暖系统，其能耗应折算为一次能源进行计算。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑节能计算书等相关设计文件和专项计算分析报告；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应查阅系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告、专项计算分析报告等，并现场检查。

5.2.7　全空气空调系统采取实现全新风运行或可调新风比的措施。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

5.2.7　本条适用于采用全空气空调系统的各类公共建筑的设计、运行阶段评价。

空调系统设计时不仅要考虑到设计工况，而且应考虑全年运行模式。在过渡季，空调系统采用全新风或增大新风比运行，都可以有效地改善空调区内空气的品质，大量节省空气处理所需消耗的能量，应该大力推广应用。但要实现全新风运行，设计时必须认真考虑新风取风口和新风管所需的截面积，妥善安排好排风出路，并应确保室内合理的正压值。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通空调及其他相关专业的设计图纸和计算文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应查阅系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告等，并现场检查。

5.2.8　降低建筑物在部分冷热负荷和部分空间使用下的暖通空调系统能耗，并满足下列任意一款或多款的要求：【9分】
　　1　区分房间的朝向，细分空调区域，对空调系统进行分区控制，得3分；
　　2　根据负荷变化调节制冷(热)量，空调冷源机组的部分负荷性能系数（IPLV）符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，得3分；
　　3　水系统变流量运行，或全空气系统采用变风量控制，得3分。
　　评价分值：9分。

【条文说明】

5.2.8　本条适用于集中空调或通风的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

多数空调系统都是按照最不利情况(满负荷)进行系统设计和设备选型的，而建筑在绝大部分时间内是处于部分负荷状况的，或者同一时间仅有一部分空间处于使用状态。针对部分负荷、部分空间使用条件的情况，如何采取有效的措施以节约能源，显得至关重要。系统设计中应考虑合理的系统分区、水泵变频、变风量、变水量等节能措施，保证在建筑物处于部分冷热负荷时和仅部分建筑使用时，能根据实际需要提供恰当的能源供给，同时不降低能源转换效率，并能够指导系统在实际运行中实现节能高效运行。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通空调及其他相关专业的设计图纸和计算文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应查阅系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告等，并现场检查。

Ⅲ  照明与电气

5.2.9　照明系统采取分区、定时、照度调节等节能控制措施。
　　评价分值：3分。

【条文说明】

5.2.9　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

在建筑的实际运行过程中，照明系统的分区控制、定时控制、照度自动调节等措施对降低照明能耗作用很明显。因此，本条作为绿色建筑的评分项。

本条的评价方法为：设计阶段查阅电气专业的设计图纸和计算文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应查阅系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告等，并现场检查。

5.2.10　各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

5.2.10　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定了各类房间或场所的照明功率密度值，分为“现行值”和“目标值”，其中“现行值”是新建建筑必须满足的最低要求，“目标值”要求更高，是努力的方向。

本条的评价方法为：设计阶段查阅电气专业设计图纸和文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应现场核实。

5.2.11　合理选用节能型电梯和步梯，并采取电梯群控、步梯自动启停等节能控制措施。
　　评价分值：3分。

【条文说明】

5.2.11　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

旧版标准并未对电梯节能作出明确规定。然而，电梯等动力用电也形成了一定比例的能耗。因此，增加本条作为绿色建筑的评分项。

本条的评价方法为：设计阶段查阅电气专业的设计图纸和计算文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应查阅系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告等，并现场检查。

5.2.12　变压器选用节能产品，并对供配电系统进行动态无功补偿和谐波治理。
　　评价分值：3分。

【条文说明】

5.2.12　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

2010年，国家发改委发布《电力需求侧管理办法》（发改运行[2010]2643号）。虽然其实施主体是电网企业，但也需要建筑业主、用户等方面的积极参与。本标准其他条文已对高效用电设备，以及变频、热泵、蓄冷蓄热等技术予以了鼓励，故本条主要针对节能变压器和无功管理。要求所用配电变压器如满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052规定的节能评价值，对建筑物供配电系统合理采取了动态无功补偿装置和措施，或有针对性地采取经济有效的谐波抑制和治理措施。

本条的评价方法为：设计阶段查阅电气专业的设计图纸和计算文件；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应查阅系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告等，并现场检查。

Ⅳ  能量综合利用

5.2.13　排风能量回收系统设计合理并运行可靠。
　　评价分值：3分。

【条文说明】

5.2.13　本条适用于进行采暖、通风或空调的各类民用建筑的设计、运行阶段评价；如若新风与排风的温度差不超过15℃，或其他情况下能量投入产出收益不合理，可不设置排风热回收系统（装置），本条不参评。

参评建筑的排风能量回收应满足下列两项之一：

1）采用集中空调系统的建筑，利用排风对新风进行预热（预冷）处理，降低新风负荷，且排风热回收装置(全热和显热)的额定热回收效率不低于60％（《公共建筑节能设计标准》GB 50189中5.3.14）

2）分户分室采用带热回收的新风与排风双向换气装置，且双向换气装置的额定热回收效率不低于55％。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通空调及其他专业的相关设计文件和专项计算分析报告；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应查阅系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告、专项计算分析报告等，并现场检查。

5.2.14　峰谷电价差高于2.5倍的地区，合理采用蓄冷蓄热系统。
　　评价分值：3分。

【条文说明】

5.2.14　本条适用于进行采暖或空调的各类民用建筑的设计、运行阶段评价；如若当地峰谷电价差低于2.5倍或没有峰谷电价的，本条不参评。

蓄冷蓄热技术虽然从能源转换和利用本身来讲并不节约，但是其对于昼夜电力峰谷差异的调节具有积极的作用，能够满足城市能源结构调整和环境保护的要求，为此，宜根据当地能源政策、峰谷电价、能源紧缺状况和设备系统特点等进行选择。参评建筑的蓄冷蓄热系统满足下列两项之一即可：

1）用于蓄冷的电驱动蓄能设备提供的设计日的冷量达到30%；参考《公共建筑节能设计标准》，电加热装置的蓄能设备能保证高峰时段不用电。

2）采取该方案的工程，应最大限度的利用谷电，作为评定的要求，在此定型为谷电时段设备全负荷运行的80%应能全部蓄存并充分利用。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通空调及其他专业的相关设计文件和专项计算分析报告；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应查阅系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告、专项计算分析报告等，并现场检查。

5.2.15　合理利用余热废热提供建筑所需的蒸汽、供暖或生活热水等。
　　评价分值：3分。

【条文说明】

5.2.15　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价；如若建筑无稳定热需求，本条不参评。

生活用能系统的能耗在整个建筑总能耗中占有不容忽视的比例，尤其是对于有稳定热需求的公共建筑而言更是如此。用自备锅炉房满足建筑蒸汽或生活热水，如天然气热水锅炉等，不仅对环境造成较大污染，而且从能源转换和利用的角度看也不符合“高质高用”的原则，不宜采用。鼓励采用热泵、空调余热、其他废热等节能方式供应生活热水，在没有余热或废热可用时，对于蒸汽洗衣、消毒、炊事等应采用其他替代方法（例如紫外线消毒等）。此外，在靠近热电厂、高能耗工厂等余热、废热丰富的地域，如果设计方案中很好地实现了回收排水中的热量，以及利用如空调凝结水或其他余热废热作为预热，可降低能源的消耗，同样也能够提高生活热水系统的用能效率。一般情况下的具体指标规定为，蒸汽、余热或废热提供的能量分别不少于蒸汽总量的40%、供暖总量的30%或生活热水耗能量的60%。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通空调、给排水及其他专业的相关设计文件和专项计算分析报告；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应查阅系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告、专项计算分析报告等，并现场检查。

5.2.16　合理采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于80%。
　　评价分值：5分。

【条文说明】

5.2.16　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价；但对于夏热冬暖地区，本条不参评。

分布式热电冷联供系统为建筑或区域提供电力、供冷、供热(包括供热水)三种需求，实现能源的梯级利用，能源利用效率可达80％以上，大大减少固体废弃物、温室气体、氮氧化物、硫氧化物和粉尘的排放，还可应对突发事件，确保安全供电，在国际上已经得到广泛应用。我国已有少量项目应用了分布式热电冷联供技术，取得了较好的社会和经济效益。

发展分布式热电冷联供技术可降低电网夏季高峰负荷，填补夏季燃气的低谷，平衡能源利用，实现资源的优化配置，是科学合理地利用能源的双赢措施。在应用分布式热电冷联供技术时，必须进行科学论证，从负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等多方面对方案做可行性分析，严格以热定电，系统设计满足地区相关技术规范的要求。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通空调及其他专业的相关设计文件和专项计算分析报告（包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面）；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应查阅系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告、专项计算分析报告等，并现场检查。

5.2.17　根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源，且可再生能源替代率满足下列任一款的要求：
　　1　不低于0.5%但低于2%，得4分；
　　2　不低于2%，得8分。
　　评价分值：8分。

【条文说明】

5.2.17　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

本条目根据计算得到的各种可再生能源全年预期可提供的能量所占建设用地内建筑物全年所需的总能源量的比例，即可再生能源替代率 i来评分。由于不同种类可再生能源的度量方法、品位和价格都不同，所以需要分项进行衡量。

建筑总电功率的可再生能源替代比例：			φ1 ＝WErenewiWEi

建筑采暖与生活热水热量的可再生能源替代比例：φ2 ＝QHrenew−Eused2COPHQH+QHW

对于住宅建筑，采暖和生活热水是分别计算的，替代比例分别表为2-1和2-2。

建筑供冷量的可再生能源替代比例：		 	φ3 ＝QCrenew−Eused3COPCQC

建筑所需其他较高温热量的可再生能源替代比例：φ4 ＝Q'Hrenew−Eused4COP'HQ'H
其中：

WErenew可再生能源能够提供的电功率最大容量(kW)；

WEi某类建筑设备需要消耗电功率的最大容量(kW)，包括照明、给排水、办公设备等，但不包括空调、采暖与加热生活热水的电耗；

QHrenew 可再生能源能够提供的建筑采暖和生活热水热量(GJ)；

QCrenew 可再生能源能够提供的建筑供冷量(GJ)；

Q’Hrenew 可再生能源能够提供的可供干燥、炊事等较高温用途的热量(GJ)；

QH 建筑物采暖需要的耗热量 (GJ)；

QC 建筑物空调需要的耗冷量 (GJ)；

QHW   加热生活热水所需要的总热量(GJ)；

Q’H 建筑物所需干燥、炊事等较高温用途的耗热量 (GJ)；

Eusedi  为获取某种可再生能源而需要消耗的电量（GJ），其中下标为2、3、4。消耗的电量只包括取这些冷、热量的消耗，不包括在建筑物内分配这些冷、热量需要消耗的电量。比如用地道风降温，Eused3只包括克服地道阻力部分的风机电耗，不包括把冷风分配到各房间所需的风机电耗。

COPH  普通热水热泵的制热能效比，COPH＝5.5；

COPC  普通冷水机组的制冷能效比，COPH＝4.5；

COP’H  普通高温热泵的制热能效比，COPH＝2.0。

其中，居住建筑的可再生能源替代率只针对项目的公共部分，不包括租赁或出售部分。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通空调、电气及其他专业的相关设计文件和专项计算分析报告；运行阶段在设计阶段评价方法之外还应查阅系统竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告、专项计算分析报告等，并现场检查。

- 6  节水与水资源利用

6.1  控制项

6.1.1　制定水资源利用方案，统筹、综合利用各种水资源。

【条文说明】

6.1.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

在进行绿色建筑设计前，应充分了解项目所在区域的市政给排水条件、水资源状况、气候特点等客观情况，通过全面的分析研究，制定水资源利用方案，提高水资源循环利用率，减少市政供水量和污水排放量。

水资源利用方案应包含下列内容：

1、当地政府规定的节水要求、地区水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等，可资利用的水资源，如市政给水、市政再生水、雨水、建筑废水、污水、河湖水、海水等，并对项目的给排水方案进行简明扼要的描述。

2、当项目包含多种建筑类型，如住宅、办公建筑、商场、餐饮、会展、旅馆等时，可统筹考虑项目内水资源的各种情况，确定综合利用方案。

3、确定用水定额、编制用水量计算（水量计算表）及水量平衡表。

景观水体补水不能采用市政供水和自备地下水井供水，可以采用地表水和非传统水源，取用建筑场地外的地表水时，应事先取得当地政府主管部门的许可；采用雨水和建筑中水作为水源时，水景规模应根据设计可收集利用的雨水或中水量来确定，需要进行全年逐月水量平衡分析计算，以确定适宜的水景规模，并进行适应不同季节的水景设计。

本条的评价方法为：设计阶段查阅水资源利用方案，包括项目水资源利用的可行性分析报告、水量平衡分析、设计说明书、施工图、计算书等；运行阶段查阅水资源利用方案，包括项目水资源利用的可行性分析报告、水量平衡分析、设计说明书、施工图、计算书、产品说明，并进行现场核查、查阅运行数据报告等。

6.1.2　给排水系统设置合理、完善、安全。

【条文说明】

6.1.2　本条适用于居住建筑和公共建筑的设计、运行阶段评价。

合理、完善、安全的给排水系统应符合下列要求：

给排水系统的规划设计应符合国家标准规范的相关规定，如《建筑给水排水设计规范》GB50015、《建筑中水设计规范》GB50336等。

给水水压稳定、可靠，各给水系统应保证以足够的水量和水压向所有用户不间断地供应符合卫生要求的用水。供水充分利用市政压力，加压系统选用节能高效的设备如变频供水设备、高效水泵、叠压供水（利用市政余压）系统等；给水系统分区合理，每区供水压力不大于0.45MPa；合理采取减压限流的节水措施，生活给水系统入户管表前供水压力不大于0.2MPa。

根据用水要求的不同，给水水质应达到国家、地方或行业标准规定的要求。使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响。非传统水源一般用于生活杂用水，包括绿化灌溉、道路冲洗、水景补水、冲厕、冷却塔补水等，不同使用用途的用水应达到相应的水质标准，如：用于冲厕、绿化灌溉、洗车、道路浇洒应符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》GB/T 18920-2002的要求，用于景观用水应符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921-2002的要求。

管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行不应对供水造成二次污染。有直饮水时，直饮水应采用独立的循环管网供水，并设置安全报警装置。使用非传统水源时，应保证非传统水源的使用安全，设置防止误接、误用、误饮的措施。雨水、再生水等非传统水源在储存、输配等过程中要有足够的消毒杀菌能力，且水质不会被污染，以保障水质安全；供水系统应设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等，以保障水量安全。雨水、再生水在处理、储存、输配等环节中要采取安全防护和监(检)测控制措施，要符合《污水再生利用工程设计规范》GB 50335及《建筑中水设计规范》GB 50336的相关规定和要求，以保证雨水、再生水在处理、储存、输配和使用过程中的卫生安全，不对人体健康和周围环境产生影响。对采用海水的，由于海水盐分含量较高，还要考虑管材和设备的防腐问题，以及后排放问题。设有景观水体的，在水景规划及设计时要考虑到水质的保障问题，将水景设计和水质安全保障措施结合起来考虑。

设置完善的污水收集和污水排放等设施，有市政排水管网服务地区的建筑，其生活污水可排入市政污水管网、由城市污水系统集中处理；远离或不能接入市政排水系统的污水，应自行设置完善的污水处理设施，单独处理（分散处理）后排放至附近受纳水体，其水质应达到国家相关排放标准，并满足地方主管部门对排放的水质水量的要求。技术经济分析合理时，可考虑污废水的回收再利用，自行设置完善的污水收集和处理设施。污水处理率应达到100％，达标排放率必须达到100％。

实行雨污分流地区的项目，室外排水系统应实行雨污分流，避免雨污混流。雨污水收集、处理及排放系统不应对周围人和环境产生负面影响。

为避免室内重要物资和设备受潮引起的损失，应采取有效措施避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露。

选择热水供应系统时，热水用水量较小且用水点分散时，宜采用局部热水供应系统；热水用水量较大、用水点比较集中时，应采用集中热水供应系统，并应设置完善的热水循环系统，保证用水点开启后10秒钟内热水出水温度达到45℃。

设置集中生活热水系统时，应确保冷热水系统压力平衡，或设置混水器、恒温阀、压差控制装置等。

应根据当地气候、地形、地貌等特点合理规划雨水排放或利用，保证排水渠道畅通，减少雨水受污染的几率以及尽可能的合理利用雨水资源。

本条的评价方法为：设计阶段查阅设计文档，包括设计说明书、施工图、计算书；运行阶段查阅竣工图纸、设计说明书、产品说明、现场核查、查阅水质检测报告、运行数据报告等。

6.1.3　采用节水器具。

【条文说明】

6.1.3　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

本着“节流为先”的原则，用水器具优先选用中华人民共和国国家经济贸易委员会2001年第5号公告和2003年第12号公告《当前国家鼓励发展的节水设备（产品）》目录中公布的设备、器材和器具。根据用水场合的不同，合理选用节水水龙头、节水便器、节水淋浴装置等。对采用产业化装修的住宅建筑，住宅套内均应采用节水器具。所有用水器具应满足现行标准《节水型生活用水器具》CJ164及《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870的要求。

如可选用以下节水器具：

1、节水龙头：加气节水龙头、陶瓷阀芯水龙头、停水自动关闭水龙头等；

2、坐便器：压力流防臭、压力流冲击式6L直排便器、3L/6L两挡节水型虹吸式排水坐便器、6L以下直排式节水型坐便器或感应式节水型坐便器，缺水地区可选用带洗手水龙头的水箱坐便器；

3、节水淋浴器：水温调节器、节水型淋浴喷嘴等；

4、节水型电器：节水洗衣机、洗碗机等；

5、营业性公共浴室淋浴器采用恒温混合阀、脚踏开关等。

本条的评价方法为：设计阶段查阅设计文档，包括设计说明书、施工图、产品说明书等；运行阶段查阅竣工图纸、设计说明书、产品说明书、现场核查等。

6.2  评分项

Ⅰ  节水系统

6.2.1　建筑平均日用水量满足下列任一款的要求：
　　1　不高于现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额上限值要求，但高于中限值要求，得4分；
　　2　不高于现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额中限值要求，但高于上限值要求，得7分；
　　3　不高于现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额低限值要求，得10分。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

6.2.1　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价，设计阶段不参评。

计算平均日用水量时，应实事求是地确定用水的使用人数、用水面积等，使用人数在项目使用初期可能不会达到设计人数，如住宅的入住率在头几年不会很快达到100%，因此对与用水人数相关的用水，如饮用、盥洗、冲厕、餐饮等，应根据实际用水人数来计算平均日用水量；对与用水人数无关的用水，如绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等，则根据实际水表计量情况进行考核。

根据实际运行一年的水表计量数据和使用人数、用水面积等计算平均日用水量，与节水用水定额进行比较来判定。

本条的评价方法为：运行阶段查阅实测用水量计量情况报告和计算书。

6.2.2　采取有效措施避免管网漏损，并满足下列任一款的要求：
　　1　选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，得2分；
　　2　根据水平衡测试的要求安装分级计量水表，并根据用水量计量情况分析管道漏损情况和采取整改措施，得5分。
　　评价分值：7分。

【条文说明】

6.2.2　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

管网漏失水量包括：阀门故障漏水量、室内卫生器具漏水量、水池、水箱溢流漏水量、设备漏水量和管网漏水量。为避免漏损，可采取以下措施：

1、给水系统中使用的管材、管件，必须符合现行产品行业标准的要求。对新型管材和管件应符合企业标准的要求，企业标准必须经由有关行政和政府主管部门，组织专家评估或鉴定通过。

2、选用性能高的阀门、零泄漏阀门等。

3、合理设计供水压力，避免供水压力持续高压或压力骤变。

4、做好管道基础处理和覆土，控制管道埋深，加强管道工程施工监督，把好施工质量关。

5、水池、水箱溢流报警和进水阀门自动联动关闭。

6、根据水平衡测试的要求安装分级计量水表，计量水表安装率达100％。

本条的评价方法为：设计阶段查阅有关防止管网漏损措施的施工图纸（含水表设置示意图）、设计说明等；运行阶段查阅竣工图纸、设计说明，并现场核实、查阅用水量计量情况的报告。

6.2.3　给水系统无超压出流现象，且卫生器具用水点供水压力满足下列任一款的要求：
　　1　不大于0.30MPa但大于0.20MPa，得3分；
　　2　不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低压力，得8分。
　　评价分值：8分。

【条文说明】

6.2.3　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

卫生器具给水额定流量是为满足使用要求，卫生器具给水配件出口，在单位时间内流出的规定出水量。流出水头是保证给水配件流出额定流量，在阀前所需的水压。给水配件阀前压力大于流出水头，给水配件在单位时间内的出水量超过额定流量的现象，称超压出流现象，该流量与额定流量的差值，为超压出流量。给水配件超压出流，不但会破坏给水系统中水量的正常分配，对用水工况产生不良的影响，同时因超压出流量未产生使用效益，为无效用水量，即浪费的水量。因它在使用过程中流失，不易被人们察觉和认识，属于“隐形”水量浪费，应引起足够的重视。给水系统设计时应采取措施控制超压出流现象，应合理进行压力分区，并适当地采取减压措施，避免超压出流造成的浪费。

本条的评价方法为：设计阶段查阅施工图纸、设计说明书、计算书；运行阶段查阅竣工图纸、设计说明书、产品说明及现场核查。

6.2.4　按用途和付费（或管理）单元设置用水计量装置，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　按照使用用途，对厨卫、绿化景观、空调系统、泳池、景观等用水分别设置用水计量装置、统计用水量，得2分；
　　2　按照付费或管理单元情况对不同用户的用水分别设置用水计量装置、统计用水量，得4分。
　　3　公共浴室等设置用者付费的设施，其淋浴器采用刷卡用水，得4分。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

6.2.4　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。无2、3款的情况时，2、3款可不参评。

对不同使用用途和不同计费（或管理）单位分区域、分用途设水表统计用水量，并据此施行计量收费，以实现“用者付费”，达到鼓励行为节水的目的，同时还可统计各种用途的用水量和分析渗漏水量，达到持续改进的目的。

按照付费（或管理）单元情况对不同用户的用水分别设置用水计量装置、统计用水量，各管理单元通常是分别付费，或即使是不分别付费，也可以根据用水计量情况，对不同部门进行节水绩效考核，促进行为节水。

对公共建筑中有可能实施用者付费的场所，应设置用者付费的设施，实现行为节水。

本条的评价方法为：设计阶段查阅施工图纸（含：水表设置示意图）、设计说明书；运行阶段查阅竣工图纸、设计说明书及现场核查，现场核查包括实地检查、查阅各类用水的计量记录及统计报告。

Ⅱ  节水器具与设备

6.2.5　使用较高用水效率等级的卫生器具，且用水效率等级最低的卫生器具满足下列任一款的要求：
　　1　用水效率等级达到三级，得4分；
　　2　用水效率等级达到二级，得7分；
　　3　用水效率等级达到一级，得10分。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

6.2.5　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

卫生器具除按6.1.3条要求选用节水器具外，绿色建筑还鼓励选用更高节水性能的节水器具，目前我国已对部分用水器具的用水效率制定了相关标准，如：《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501-2010、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502-2010，《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377-2012、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378-2012、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379-2012，今后还将陆续出台其他用水器具的标准。

《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501-2010规定了水嘴用水效率等级，在（0.10±0.01）MPa动压下，依据表1的水嘴流量（带附件）判定水嘴的用水效率等级。水嘴的节水评价值为用水效率等级的2级。

表1 水嘴用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量/（L/s） | 0.100 | 0.125 | 0.150 |

《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502-2010规定了坐便器用水效率等级，坐便器的节水评价值为用水效率等级的2级。

表2 坐便器用水效率等级指标

| 用水效率等级 |  |  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量/L | 单档 | 平均值 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 |
|  | 双档 | 大档 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 |
|  |  | 小档 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 6.3 |
|  |  | 平均值 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 7.2 |

用水效率等级达到节水评价值的卫生器具具有更优的节水性能，因此按达到的用水效率等级分档评分。

今后其他用水器具如出台了相应标准，也按同样的原则进行要求。

在设计文件中要注明对卫生器具的节水要求和相应的参数或标准。

本条的评价方法为：设计阶段查阅施工图纸、设计说明书、产品说明书；运行阶段查阅竣工图纸、设计说明书、产品说明书、产品检测报告及现场核查。

6.2.6　绿化灌溉采用高效节水灌溉方式，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　采用高效节水灌溉系统，得7分；
　　2　设有土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，得3分。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

6.2.6　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

绿化灌溉应采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，同时还可采用湿度传感器或根据气候变化的调节控制器。节水灌溉具有很显著的节水效果。

目前普遍采用的绿化节水灌溉方式是喷灌，其比地面漫灌要省水30％～50％。喷灌时要在风力小时进行。当采用再生水灌溉时，因水中微生物在空气极易传播，应避免采用喷灌方式。

微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌，它是通过低压管道和滴头或其它灌水器，以持续、均匀和受控的方式向植物根系输送所需水分，比地面漫灌省水50％～70％，比喷灌省水15％～20％。微灌的灌水器孔径很小，易堵塞。微灌的用水一般都应进行净化处理，先经过沉淀除去大颗粒泥沙，再进行过滤，除去细小颗粒的杂质等，特殊情况还需进行化学处理。

本条的评价方法为：设计阶段查阅施工图纸、设计说明书、产品说明书；运行阶段查阅竣工图纸、设计说明书、产品说明及现场核查，现场核查包括实地检查、查阅绿化灌溉用水制度和计量报告。只有当90%的绿化面积采用了节水灌溉方式，才能评价为达标。

6.2.7　采用循环冷却水节水技术，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　开式循环冷却水系统设置水处理措施和（或）加药措施，得2分；
　　2　开式循环冷却水系统采取加大积水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得2分；
　　3　采用地源热泵、闭式冷却塔等节水冷却技术，或开式冷却塔的蒸发损失水量占冷却水补水量的比例不低于80%，得6分。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

6.2.7　本条适用于集中空调的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

公共建筑集中空调系统的冷却水补水量占据建筑物用水量的30～50%，减少冷却水系统不必要的耗水对整个建筑物的节水意义重大。风冷空调系统的冷凝排热以显热方式排到大气，并不直接耗费水资源。水冷制冷机组的冷凝排热绝大部分以水份蒸发的形式散到大气中，开式冷却水系统的补水量大于蒸发量的部分主要由冷却塔漂水、排污和溢水等因素造成。

1、开式循环冷却水系统受气候、环境的影响，冷却水水质比闭式系统差，改善冷却水系统水质可以保护制冷机组和提高换热效率。通过排污和补水改善水质，耗水量大，不符合节水原则。应优先采用物理和化学手段，设置水处理装置和化学加药装置改善水质，减少排污耗水量。

2、开式冷却塔积水盘浮球阀至溢流口段的容积通常仅是为容纳冷却塔填料部分的水而设置的，不能容纳冷却水管在停泵时需要泄出的水量。冷却水系统设计不当，高于积水盘的冷却水管道中部分水量在停泵时需要泄出，启泵时又需要补充这部分水量。为减少上述水量损失，设计时可采取加大积水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，相对加大冷却塔积水盘浮球阀至溢流口段的容积，避免停泵时的泄水和启泵时的补水浪费。

3、采用风冷方式替代水冷方式可以节省水资源消耗。但由于风冷方式制冷机组的COP通常较水冷方式的制冷机组低，所以需要综合评价工程所在地的水资源和电力资源情况，在缺水较缺电更突出的地区，有条件时宜优先考虑风冷方式排出空调冷凝热。

4、水在不同的饱和温度下蒸发所吸收的蒸发潜热是不同的，或者说一定的冷凝热在不同的饱和蒸发温度下所需要蒸发的水量是不同的。而空调冷却水的蒸发温度多在20～30℃之间变化。水在20℃饱和温度下的蒸发潜热是2453.48KJ/kg、在30℃饱和温度下的蒸发潜热是2429.80KJ/kg，二者之差不超过1%。这样的差别我们认为在工程用水量的计算中是可以忽略的。运行阶段可以通过楼宇控制系统实测、记录并统计空调系统/冷水机组全年的冷凝热，据此计算出相应的蒸发损失水量。蒸发损失水量占冷却水补水量的比例不低于80%，得10分。

本条的评价方法为：设计阶段查阅施工图纸、设计说明书、计算书、产品说明书；运行阶段查阅竣工图纸、设计说明书、产品说明及现场核查，现场核查包括实地检查，查阅冷却水系统的运行数据、蒸发量、冷却水补水量的用水计量报告和计算书。

6.2.8　其他用水设备采用了节水技术或措施。
　　评价分值：5分。

【条文说明】

6.2.8　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。当没有除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔以外的其他用水设备时，本条不参评。

除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔以外的其他用水设备也应采用节水设备，如节水型洗衣机、洗车台等。按节水设备用水量占其他用水设备的总用水量的比例进行评分。

本条的评价方法为：设计阶段查阅施工图纸、设计说明书、计算书、产品说明书；运行阶段查阅竣工图纸、设计说明书、产品说明及现场核查，现场核查包括实地检查设备的运行情况和查阅水表计量报告。

Ⅲ  非传统水源利用

6.2.9　按公式6.4.1-1、6.4.1-2计算的住宅、旅馆、办公、商场类建筑非传统水源利用率，不低于表6.4.1-1和6.4.1-2的要求。

Ru=WuWt×100%	 (6.4.1-1)

Wu＝WR＋Wr+ Ws＋Wo	(6.4.1-2)

式中，Ru――非传统水源利用率，％；

Wu――非传统水源设计使用量（规划设计阶段）或实际使用量（运行阶段），m3/a；

WR――再生水设计利用量（规划设计阶段）或实际利用量（运行阶段），m3/a；

Wr――雨水设计利用量（规划设计阶段）或实际利用量（运行阶段），m3/a；

Ws――海水设计利用量（规划设计阶段）或实际利用量（运行阶段），m3/a；

Wo――其它非传统水源利用量（规划设计阶段）或实际利用量（运行阶段），m3/a

Wt――设计用水总量（规划设计阶段）或实际用水总量（运行阶段），m3/a；

式中设计用水量为年用水量，由平均日用水量和用水时间计算得出。实际用水量应通过统计水表计量的情况计算得出。式中用水量计算不包含冷却用水量和室外景观水体补水量。

表6.4.2-1有市政再生水供应时各类建筑物非传统水源利用率要求

| 建筑类型 | 非传统水源利用率指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 非传统水源利用率 | 等效措施 |  |
| 住宅 | 8.0% | 室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水全部采用非传统水源 | 5 |
|  | 30.0% | 室内冲厕、室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水全部采用非传统水源 | 15 |
| 旅馆 | 2.0% | 室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水全部采用非传统水源 | 2 |
|  | 12.0% | 室内冲厕、室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水全部采用非传统水源 | 15 |
| 办公 | 10.0% | 室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水全部采用非传统水源 | 5 |
|  | 50.0% | 室内冲厕、室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水全部采用非传统水源 | 15 |
| 商业 | 3.0% | 室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水全部采用非传统水源 | 2 |
|  | 50.0% | 室内冲厕、室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水全部采用非传统水源 | 15 |

注：1、非传统水源利用率也可根据表6.4.2-1中的等效措施指标来判断。满足等效措施指标时视同非传统水利用率达标。

2、住宅、旅馆、办公、商场类建筑本条参评，其他建筑本条不参评。

表6.4.2-2无市政再生水供应时各类建筑物非传统水源利用率要求

| 建筑类型 | 非传统水源利用率 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 非传统水源利用率 | 等效措施 |  |
| 住宅 | 4.0% | 室外绿化灌溉用水全部采用非传统水源 | 5 |
|  | 8.0% | 室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水全部采用非传统水源 | 7 |
|  | 30.0% | 室内冲厕、室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水全部采用非传统水源 | 15 |
| 旅馆 | 1.0% | 室外绿化灌溉用水全部采用非传统水源 | 10 |
|  | 2.0% | 室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水全部采用非传统水源 | 15 |
| 办公 | 8.0% | 室外绿化灌溉用水全部采用非传统水源 | 10 |
|  | 10.0% | 室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水全部采用非传统水源 | 15 |
| 商业 | 2.5% | 室外绿化灌溉用水全部采用非传统水源 | 10 |
|  | 3.0% | 室外绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水全部采用非传统水源 | 15 |

注：1、非传统水源利用率也可根据表6.4.2-2中的等效措施指标来判断。满足等效措施指标时视同非传统水源利用率达标。

2、项目周边无市政再生水利用条件，且建筑可回用水量小于100m3/d时，此项不参评。

3、住宅、旅馆、办公、商场类建筑本条参评，其他建筑本条不参评。

评价分值：15分。

【条文说明】

6.2.9　本条适用于住宅、旅馆、办公、商场类建筑的设计、运行阶段评价。其他建筑本条不参评。项目周边无市政再生水利用条件，且建筑可回用水量小于100m3/d时，此项不参评；

计算年设计用水总量应由平均日用水量计算得出，取值详见《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010。运行阶段的实际用水量应通过统计水表计量的情况计算得出。

由于我国各地区气候和资源情况差异较大，有些建筑并没有冷却用水和室外景观水体补水的需求，为了避免这些差异对评价公平性的影响，本条在规定非传统水源利用率的要求时，扣除了冷却用水量和室外景观水体补水量，对于有冷却用水量和室外景观水体补水的建筑，在本标准的第6.4.3和6.4.4条中提出了非传统水源利用的要求。

本条的评价方法为：设计阶段查阅施工图纸文件（含当地相关主管部门的许可）、设计说明书、非传统水源利用计算书；运行阶段查阅竣工图纸、设计说明书、计算书及现场核查，现场核查包括实地检查、查阅用水计量记录及统计报告。

6.2.10　住宅、旅馆、办公、商场类以外的建筑，生活杂用水采用非传统水源，并满足下列任一款的要求：
　　1　绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水采用非传统水源的用水量比例不小于50%但小于80%，得5分；
　　2　绿化灌溉、道路浇洒、洗车用水采用非传统水源的用水量比例不小于80%，得10分；
　　3　生活杂用水采用非传统水源的用水量比例不小于50%，得15分。
　　评价分值：15分。

【条文说明】

6.2.10　本条适用于住宅、旅馆、办公、商场类以外的建筑的设计、运行阶段评价。住宅、旅馆、办公、商场类建筑本条不参评。养老院、幼儿园、医院等本条不参评。项目无市政再生水利用条件、且建筑可回用水量小于100m3/d时，本条不参评。

本条所指的生活杂用水指用于绿化浇灌，冲洗便器、汽车、道路等的非饮用水，不含冷却水补水和水景补水。

本条的评价方法为：设计阶段查阅施工图纸文件（含当地相关主管部门的许可）、设计说明书、非传统水源利用计算书；运行阶段评价方法为查阅竣工图纸、设计说明书、计算书及现场核查，现场核查包括实地检查、查阅用水计量记录及统计报告。本条与本标准第6.2.9号不重复参评。

6.2.11　冷却水补水使用非传统水源，且冷却水补水使用非传统水源的用水量比例满足下列任一款的要求：
　　1　小于50%，得4分；
　　2　不小于50%，得8分。
　　评价分值：8分。

【条文说明】

6.2.11　本条适用于设有空调冷却水系统的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T 3923-2007）对工业用冷却水补水的水质提出了要求，适用于民用建筑的《采暖空调系统水质标准》即将发布，标准规定了空调冷却水的水质要求，为冷却水使用非传统水源提供了技术保障，非传统水源的水质必须满足标准的要求，方可用于冷却水补水。

全年来看，冷却水用水时段与我国大多数地区的降雨高峰时段基本一致，因此收集雨水处理后用于冷却水补水，从水量平衡上容易达到吻合。雨水的水质要优于生活污废水，处理成本较低、管理相对简单，具有较好的成本效益，值得推广。

本条的评价方法为：设计阶段查阅施工图纸、设计说明书、非传统水源利用计算书；运行阶段查阅竣工图纸、设计说明书、计算书及现场核查，现场核查包括实地检查、查阅用水计量记录及统计报告。

6.2.12　结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的70%，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施，得4分；
　　2　利用水生动、植物进行水体净化，得3分。
　　评价分值：7分。

【条文说明】

6.2.12　本条适用于设有景观水体的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

《民用建筑节水设计规范》GB 50555中强制性条文第4.1.5条规定“景观用水水源不得采用市政自来水和地下水”，全文强制的《住宅建筑规范》GB 50368第4.4.3条规定“人工景观水体的补充水严禁使用自来水。”，因此设有水景的项目，水体的补水只能使用非传统水源，或在取得当地相关主管部门的许可后，利用临近的河、湖水。

自然界的水体（河、湖、塘等）大都是由雨水汇集而成，结合场地的地形地貌汇集雨水，用于景观水体的补水，是节水和保护生态环境的最佳选择，因此设置本条的目的是鼓励将雨水控制利用和景观水体有机地结合起来。景观水体的补水应充分利用场地的雨水资源，不足时再考虑其它非传统水源的使用。

蒸发量可查阅当地的气象资料，根据逐月水面面积的变化计算水体蒸发量。

本条要求雨水利用补水量大于水体蒸发量的70%，即采用除雨水外的其它水源对景观水体补水的量不得大于水体蒸发量的30%，景观水体的补水管均应设置水表。设计阶段应做好景观水体补水量和水体蒸发量逐月的水量平衡，确保满足本条的定量要求。在雨季和旱季降雨水差异较大时，可以通过水位或水面面积的变化来调节补水量的富余和不足，也可设计旱溪或干塘等来适应降雨量的季节性变化。

景观水体的水质应符合国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921-2002的要求。

景观水体的设计应采用生态水处理技术，合理控制雨水面源污染，在雨水进入景观水体之前设置前置塘、缓冲带等前处理设施，或将屋面和道路雨水接入绿地，经绿地、植草沟等处理后再进入景观水体，有效控制雨水面源污染。景观水体应设计生态池底及驳岸，采用非硬质池底及生态驳岸，为水生动植物提供栖息条件。并通过水生动植物对水体进行净化；必要时可采取其他辅助手段对水体进行净化，确保水质安全。控制雨水面源污染的措施详见本标准第4.2.5条。

本条的评价方法为：设计阶段查阅施工图纸文件（含景观设计图纸）、设计说明书、水量平衡计算书；运行阶段查阅竣工图纸、设计说明书、计算书及现场核查，现场核查包括实地检查、查阅景观水体补水的用水计量记录及统计报告。

- 7  节材与材料资源利用

7.1  控制项

7.1.1　不采用国家和地方建设主管部门禁止和限制使用的建筑材料及制品。

【条文说明】

7.1.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

随着科技的进步和使用过程中不断暴露的新问题，一些建筑材料及制品的技术性能已经被证明不适宜继续在建筑工程中应用，或者不适宜在某些地区或某些类型的建筑中使用。因此，在绿色建筑中严禁使用国家和当地建设主管部门向社会公布禁止和限制使用的建筑材料及制品。

本条的评价方法为：设计阶段对照国家和当地建设主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建材及制品目录，查阅设计说明和概预算材料清单，对设计选用的建筑材料进行核查；运行阶段对照国家和当地建设主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建材及制品目录，查阅工程材料决算材料清单，对实际选用的建筑材料进行核查。

7.1.2　钢筋混凝土结构的公共建筑和中高层及高层居住建筑，合理采用不低于400MPa强度等级的钢筋。

【条文说明】

7.1.2　本条适用于钢筋混凝土结构的公共建筑和中高层以及高层居住建筑的设计、运行阶段评价。

《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》指出：“高强钢筋是指抗拉屈服强度达到400兆帕级及以上的螺纹钢筋，具有强度高、综合性能优的特点，用高强钢筋替代目前大量使用的335兆帕级螺纹钢筋，平均可节约钢材12%以上。高强钢筋作为节材节能环保产品，在建筑工程中大力推广应用，是加快转变经济发展方式的有效途径，是建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措，对推动钢铁工业和建筑业结构调整、转型升级具有重大意义。”根据文件精神及绿色建筑的理念，对于钢筋混凝土结构的公共建筑和中高层（7~9层）以及高层（10层及以上）居住建筑，柱、梁等主要受力部位应合理采用不低于400MPa强度等级（HRB400级）的钢筋。

本条的评价方法为：设计阶段查阅结构专业施工图纸、设计说明和高强钢筋设计使用情况相关证明材料；运行阶段查阅施工过程记录及材料决算清单中高强度钢筋的使用情况。

7.1.3　建筑造型要素简约，装饰性构件功能化。

【条文说明】

7.1.3　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

通过使用功能装饰一体化构件，利用功能构件作为建筑造型的语言，可以在满足建筑功能的前提下表达丰富的美学效果，并节约大量的资源。而设置大量的纯装饰性构件，以较大的资源消耗为代价，追求美观，不符合绿色建筑的理念。对于不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架；单纯为追求标志性效果的塔、球、曲面等应通过造价进行控制。

本条的评价方法为：设计阶段查阅设计文件，有装饰性构件的应提供其功能说明书或装饰性构件建筑工程造价说明；运行阶段查阅竣工图纸和相关说明，并进行现场核实。

7.2  评分项

Ⅰ  设计优化

7.2.1　合理利用场址范围内的已有建筑物、构筑物，并满足下列任一款的要求：
　　1　利用率不低于30%，或利用面积不小于300m2，得3分；
　　2　利用率不低于50%，且利用面积不小于500m2，得5分。
　　评价分值：5分。

【条文说明】

7.2.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。当申报项目场址范围内无建筑物、构筑物，或已有建筑物、构筑物的“利用面积”（含构筑物的等效面积）不足100m2时，本条不参评。

本条鼓励在可合理利用的前提下，保留场址范围内已有的建筑物、构筑物，主要是指建筑结构构件及立面的再利用。

已有建筑物、构筑物“利用率”的计算公式为：

（7.2.1-1）

式中，已有建筑物、构筑物的“利用面积”等于场址范围内被利用的已有建筑物建筑面积与被利用的构筑物等效面积之和。其中，“构筑物等效面积”应按造价相等的原则，依据当地现行的概算定额折算获得，即：

（7.2.1-2）

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑施工图纸及已有建筑物、构筑物利用面积和利用率计算书；运行阶段查阅建筑竣工图纸、施工方案及已有建筑物、构筑物利用面积和利用率计算书。

7.2.2　对结构体系进行优化设计，达到节材效果。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

7.2.2　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

本条的主要目的在于强化设计和建设单位的优化节材意识，在设计过程中对结构体系和结构构件进行合理地优化，能够有效地节约材料用量。结构体系相同而结构布置不同的建筑，用材量水平会有很大的差异，资源消耗水平、对环境的冲击也会有很大的差异。因此，除了关注结构体系外，尚需关注结构布置的优劣。

本条的评价方法为：设计阶段查阅结构施工图纸和结构体系优化设计说明；运行阶段查阅竣工图纸并现场核实。

7.2.3　选用遵循模数协调原则的建筑构配件和材料，减少施工废料。
　　评价分值：5分。

【条文说明】

7.2.3　本条适用于砌体结构和全装配建筑的设计、运行阶段评价。

随着新型建材、外墙构造和现浇技术的发展，模数的采用更趋多样化，但为了简化和方便施工、提高工业化水平、减少施工废料，鼓励绿色建筑的设计和材料选用遵循模数协调原则。建筑平面仍要从其选用的建筑结构体系考虑，正确选择和做到模数的协调。如选用利用工业废料烧结的砖制品砌体结构，就要考虑砖材的模数，而采用钢筋混凝土现浇结构体系，则要使各向尺寸符合模数协调，如选用1M，扩大3M（M=100mm）等，不应使平面尺寸随意化，将分模数或一些小尺寸也用于平面开间、进深柱距、跨度等部位。对于只用预制水平构件而墙身砌砖的砖混结构批量建筑，水平和竖向尺寸、门窗洞口尺寸应遵守模数协调规则，墙身和楼板的厚度为基本尺寸，不受扩大模数数列的限制。对于以预制构件为主的全装配建筑，则建筑平面、剖面和主要构件尺寸在X、Y、Z三个轴向尺寸都应严格遵守模数协调规则。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑施工图纸和说明文件；运行阶段查阅竣工图纸并现场核实。

7.2.4　减少楼地面现浇面层和墙面抹灰的厚度，合理使用清水混凝土。
　　评价分值：5分。

【条文说明】

7.2.4　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

控制室内面层材料用量，尤其是采用清水混凝土对于减轻建筑自重有重要意义，是重要的节材途径。楼地面现浇面层自重统计时，对于以瓷砖和石材为面板的楼地面，应包括结构板以上所有做法重量；对于以木板为面板的楼地面，可不包括木地板层，但至少应包括其下的找平层、找坡层、水泥砂浆或混凝土填充层等。墙面抹灰量统计时可不包括墙面腻子，但至少应包括湿挂、湿贴的瓷砖和石材面层，且应包括外围护墙、内隔墙（断）、结构墙的抹灰。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑施工图纸及室内地面现浇面层平均自重计算书、墙面抹灰体积计算书；运行阶段查阅建筑竣工图纸、室内地面现浇面层平均自重计算书、墙面抹灰体积计算书，并进行现场核实。

7.2.5　选用工厂化预制生产的建筑构、配件，并控制运输距离，且预制装配率满足下列任一款的要求：
　　1　不小于15%但小于25%，得3分；
　　2　不小于25%，得5分。
　　评价分值：5分。

【条文说明】

7.2.5　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

本条旨在鼓励采用工厂化生产的建筑构、配件。在保证安全的前提下，使用工厂化方式生产的建筑构、配件（如预制楼板、预制阳台、预制楼梯、预制隔墙板、预制外墙板等），既能减少材料浪费，又能减少施工对环境的影响，同时为将来建筑拆除后构、配件的替换和再利用创造了条件。

目前本条仅考察楼面板、屋面板、阳台、楼梯、隔墙板、外墙板的工厂化程度。为了鼓励采用钢、木、钢木组合结构，本条将钢、木、钢木组合构件视作工业化方式生产的构件。“预制装配率”的计算公式为：

预制装配率=P/G                              （7.2.5）

式中：G—（全部楼面板、屋面板、阳台、楼梯、隔墙板、外墙板、幕墙的质量之和）+（钢构件、木构件、钢木组合结构构件的质量之和）；

P—（工业化方式生产的楼面板、屋面板、阳台、楼梯、隔墙板、外墙板、幕墙的质量之和）+（钢构件、木构件、钢木组合结构构件的质量之和）。

建筑构配件的运输过程所消耗的资源亦不可忽视，建材本地化是减少运输过程资源和能源消耗、降低环境污染的重要手段之一。工业化预制构配件多为结构件等大宗材料，如果为了单方面追求预制装配率而选择远距离的材料，综合来看同样违背了绿色建筑的理念。因此，本条规定所选择工业化预制生产的构配件的运输距离应控制在水路500km以内，陆路200km以内，新疆、内蒙等幅员广阔地区可酌情考虑运输距离。

本条的评价方法为：设计阶段查阅设计文件；运行阶段查阅竣工图纸、工程材料用量清单及运输距离说明。

7.2.6　土建与装修工程一体化设计。
　　评价分值：5分。

【条文说明】

7.2.6　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

土建和装修一体化设计，要求对土建设计和装修设计统一协调，在土建设计时考虑装修设计需求，事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修时对已有建筑构件打凿、穿孔，既可减少设计的反复，又可保证结构的安全性，减少材料消耗，并降低装修成本。

本条的评价方法为：设计阶段查阅土建、装修各专业施工图纸及其它证明材料；运行阶段查阅土建、装修各专业竣工图纸及其它证明材料，并现场核实。

7.2.7　办公、商场类建筑室内采用可拆卸重复使用的隔断（墙），减少重新装修时的材料浪费和垃圾产生，且可拆卸重复使用的隔断比例满足下列任一款的要求：
　　1　比例不小于30%但小于50%，得6分；
　　2　可拆卸重复使用的隔断比例不小于50%但小于80%，得8分；
　　3　比例不小于80%，得10分。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

7.2.7　本条适用于办公、商场类建筑，或综合性建筑中办公、商场功能空间的设计、运行阶段评价。

在保证室内工作环境不受影响的前提下，在办公、商场等空间内尽量多地采用灵活隔断（墙），以减少室内空间重新布置时对建筑构件的破坏，节约材料。

除走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机房、公共管井以外的地上室内空间均应视为“可变换功能的室内空间”。此外，对于作为商业、办公用途的地下空间也应视为“可变换功能的室内空间”，其它地下空间面积在计算时应剔除。

可拆卸重复使用的隔断是指使用可再利用材料或可再循环利用材料组装的隔断（墙），其在拆除过程中应基本不影响与之相接的其它隔断（墙），拆卸后可重复进行再次利用的隔断（墙），如大开间敞开式办公空间内的矮隔断（墙）、玻璃隔断（墙）、预制板隔断（墙）、特殊设计的可分段拆除的轻钢龙骨水泥压力板或石膏板隔断（墙）和木隔断（墙）等。用砂浆砌筑的砌体隔断（墙）不算灵活隔断（墙）。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑、结构施工图纸及可变换功能的室内空间灵活隔断比例计算书；运行阶段查阅建筑、结构竣工图纸及可变换功能的室内空间灵活隔断比例计算书，并进行现场核实。

7.2.8　对厨房、卫浴间进行系列化、多档次的定型设计，整体厨房和卫浴间的比例满足下列任一款的要求：
　　1　比例不小于50%但小于60%，得6分；
　　2　比例不小于60%但小于70%，得8分；
　　3　比例不小于70%，得10分。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

7.2.8　本条适用于居住建筑的设计、运行阶段评价。

厨卫装修占了室内装饰装修大部分的成本和工作量。在装修设计方案中，如果采用了多种成套化装修设计方案，则可以满足不同客户的个性化、差异化需求，更有利于精装修和住宅产业化的推广。如果厨卫设备采用成套定型产品和工业化生产的整体卫生间，则可以减少现场作业等造成的材料浪费、粉尘和噪音等问题。本条鼓励采用整体厨房、整体卫浴间等定型设计方法，其中整体厨房是指按人体工程学、炊事操作工序、模数协调及管线组合原则，采用整体设计方法而建成的标准化、多样化完成炊事、餐饮、起居等多种功能的活动空间。整体卫浴间是指在有限的空间内实现洗面、淋浴、如厕等多种功能的独立卫生单元。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑设计或精装设计材料用法表；运行阶段查阅工程材料用量决算表、检查施工记录并现场核实。

Ⅱ  材料选用

7.2.9　建筑主体结构合理采用高性能的混凝土和钢材。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

7.2.9　本条适用于居住建筑和公共建筑的设计、运行阶段评价。具体适用对象见表7.3.1。

6层以下且设计年限小于50年的建筑不参评，水泥用量限值要求在设计阶段不参评。

高性能混凝土和钢材在耐久性和强度方面具有明显优势。使用高强混凝土、高强度钢可以解决建筑结构中肥梁胖柱问题，可增加建筑使用面积。使用耐久性好的材料是最有效的节材措施之一，对于资源节约、减少固体垃圾有重要意义。本条对高性能混凝土和钢材的具体要求如下：

表7.3.1 高性能混凝土及钢材性能要求

| 建筑类型 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土建筑 | 6层以上 | 钢筋混凝土结构中的受力钢筋使用HRB500级（或以上）钢筋占受力钢筋总量的70％以上 |
|  |  | 混凝土竖向承重结构采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例超过50％ |
|  |  | 高耐久性的高性能混凝土（不低于现行标准GB/T 50476《混凝土结构耐久性设计规范》中50年设计寿命的要求）用量占混凝土总量的比例超过50％ |
|  | 6层以下且设计年限不小于50年 | 混凝土竖向承重结构采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例超过50％ |
|  | / | （设计阶段不参评）C50，C60混凝土水泥用量不大于450kg/m3，C70，C80混凝土水泥用量不大于500kg/m3 |
| 钢结构建筑 |  | Q345GJ、Q345GJZ等强度较高的高性能钢材用量占钢材总量的比例不低于70％ |
|  |  | 选用耐候结构钢，符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的要求。 |
|  |  | 选用耐候型防腐涂料，符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224-2007中II型面漆和长效型底漆的要求。 |

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑及结构施工图纸；运行阶段查阅施工记录及材料决算清单中有关钢材、钢筋的使用情况、砼配合比报告单以及混凝土配料清单，并核查第三方出具的进场及复验报告，核查工程中采用高性能混凝土和钢材的情况。

7.2.10　建筑外立面、室内地面、墙面、顶棚等部位的装饰装修材料使用耐久性好和易维护的建筑材料。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

7.2.10　本条适用于公共建筑与居住建筑的运行阶段评价。具体适用对象见表7.3.2。

为了保持建筑物的风格、视觉效果和人居环境，装饰装修材料在一定使用年限后会进行更新替换。如果使用易沾污、难维护及耐久性差的装饰装修材料，则会在一定程度上增加建筑物的维护成本，且施工也会来带有毒有害物质的排放、粉尘及噪音等问题。

符合表7.3.2中1项要求得6分，2项得8分，3项及以上得10分。

表7.3.2 装饰装修材料耐久性要求

| 类别 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 外立面 | 外墙涂料 | 经1000h人工老化、湿热和盐雾试验后不起泡、不剥落、无裂纹，粉化≤1级，变色≤2级。 |
|  | 金属幕墙 | 经4000h人工老化、湿热和盐雾试验后不起泡、不剥落、无裂纹，光泽保持率≥70%，粉化不次于0级，△E≤3。 |
|  | 石材、陶瓷砖 | 冻融循环50次 |
| 内墙涂料 |  | 耐洗刷5000次 |
| 金属吊顶 |  | 经1000h湿热试验后不起泡、不剥落、无裂纹，无明显变色。（适用于住宅） |
| 地面 | 实木（复合）地板 | 耐磨性≤0.08 且漆膜未磨透 |
|  | 强化木地板 | 公共建筑≥9000转 居住建筑≥6000转 |
|  | 竹地板 | 任一胶层的累计剥离长度不低于25mm 耐磨性不低于100转且磨耗值不大于0.08g |
|  | 陶瓷砖 | 破坏强度≥400N,耐污性2级 |

本条的评价方法为：运行阶段查阅材料决算清单，核查施工单位及第三方出具的进场及复验报告，必要时现场核查。

7.2.11　在保证安全和不污染环境的情况下，尽可能多地使用可再利用建筑材料、可再循环建筑材料，且其质量之和占建筑材料总质量的比例满足下列任一款的要求：
　　1　不小于10%，但小于15%，得9分；
　　2　不小于15%，但小于20%，得12分；
　　3　不小于20%，得15分。
　　评价分值：15分。

【条文说明】

7.2.11　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

本条的设置旨在整体考量建筑材料的循环利用对于节材与材料资源利用的贡献，评价范围是永久性安装在工程中的建筑材料，不包括电梯等设备。

本条中的“可再利用建筑材料”是指不改变所回收材料的物质形态可直接再利用的，或经过简单组合、修复后可直接再利用的建筑材料，如场地范围内拆除的或从其他地方获取的旧砖、门窗及木材等。合理使用可再利用建筑材料，可充分发挥旧建筑材料的再利用价值，减少新建材的使用量。

本条中的“可再循环建筑材料”是指通过改变材料的物质形态，可实现多次循环利用的建筑材料，如金属材料、木材、玻璃、石膏制品等。充分使用可再循环利用的建筑材料可以减少生产加工新材料带来的资源、能源消耗和环境污染，可延长仍具有使用价值的建筑材料的使用周期，对于建筑的可持续性具有非常重要的意义，具有良好的经济和社会效益。

本条的评价方法为：设计阶段查阅申报单位提交的工程概预算材料清单和相关材料使用比例计算书，核查相关建筑材料的使用情况；运行阶段查阅申报单位提交的工程决算材料清单和相应的产品检测报告，核查相关建筑材料的使用情况。

7.2.12　在保证性能和安全的前提下，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，且其用量占同类建筑材料的比例满足下列任一款的要求：
　　1　不小于30%但小于50%，得6分；
　　2　不小于50%但小于70%，得8分；
　　3　大于70%，得10分。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

7.2.12　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

本条中的“以废弃物为原料生产的建筑材料”是指在满足安全和使用性能的前提下，使用废弃物等作为原材料生产出的建筑材料，其中废弃物主要包括建筑废弃物、工业废弃物和生活废弃物。在满足使用性能的前提下，鼓励利用建筑废弃混凝土生产出的再生骨料制作成的混凝土砌块、水泥制品和配制的再生混凝土；鼓励使用和利用工业废弃物、农作物秸秆、建筑垃圾、淤泥为原料制作的水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料。鼓励以工业副产品石膏制作的石膏制品。鼓励使用生活废弃物经处理后制成的建筑材料。为保证废弃物使用量达到一定要求，本条要求以废弃物为原料生产的建筑材料用量占同类建筑材料的比例需超过30%，且其中废弃物的掺量要求至少达到20%，此类建筑材料应满足相应的国家和行业检测标准的要求方能使用。

本条的评价方法为：设计阶段查阅申报单位提交的工程概预算材料清单和废弃物建材产品使用比例计算书，核查相关建筑材料的使用情况；运行阶段查阅申报单位提交的工程决算材料清单和废弃物建材产品检测报告，核查相关建筑材料的使用情况。

- 8  室内环境质量

8.1  控制项

8.1.1　主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

【条文说明】

8.1.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

本条所指的噪声控制对象包括室内自身声源和来自建筑外部的噪声侵袭。室内噪声源一般为通风空调设备、日用电器等；室外噪声源则包括周边交通噪声、社会生活噪声、甚至工业噪声等。住宅、办公、商业、旅馆、医院、学校建筑主要功能房间的噪声级低限值，应分别与《民用建筑隔声设计规范》GB50118中不同类型建筑涉及房间的要求一一对应；其余类型民用建筑，可参照相关类型进行评价。

本条的评价方法为：设计阶段检查建筑设计平面图纸，基于环评报告室外噪声要求对室内的背景噪声影响（也包括室内噪声源影响）的分析报告以及图纸上的落实情况，及可能的声环境专项设计报告；运行阶段审核典型时间、主要功能房间的室内噪声检测报告。

8.1.2　主要功能房间的隔墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

【条文说明】

8.1.2　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

隔墙、楼板和门窗的隔声性能主要包括空气声隔声性能，楼板的隔声性能除了空气声隔声性能之外，还包括撞击声隔声性能。住宅、办公、商业、旅馆、医院、学校建筑主要功能房间的应满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中围护结构隔声标准的低限要求；其余类型民用建筑，可参照相关类型进行评价。

本条的评价方法为：设计阶段审核设计图纸（主要是围护结构的构造说明、图纸、以及相关的检测报告）；运行阶段检查典型房间现场隔声检测报告，结合现场检查设计要求落实情况进行达标评价。

8.1.3　建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

【条文说明】

8.1.3　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价；住宅套内部分不参评。

室内照明质量是影响室内环境质量的重要因素之一，良好的照明不但有利于提升人们的工作和学习效率，更有利于人们的身心健康，减少各种职业疾病。良好、舒适的照明要求在参考平面上具有适当的照度水平，避免眩光，显色效果良好。各类民用建筑中的公共空间室内照度、统一眩光值、一般显色指数要满足《建筑照明设计标准》GB 50034中5.2节的有关规定。

本条的评价方法为：设计阶段查阅电气专业相关设计文件和图纸，及专项计算分析报告；运行阶段查阅电气专业相关竣工图纸，以及建筑室内照度、统一眩光值的现场检测报告。

8.1.4　采用集中空调系统的建筑，房间内的温度、湿度等设计参数符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

【条文说明】

8.1.4　本条适用于集中空调的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

通风以及房间的温、湿度是室内热环境的重要指标。因此，将本条文列为绿色建筑必须满足的控制项。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通专业设计说明等设计文件；运行阶段查阅典型房间空调期间的室内温湿度检测报告，并现场检查。

8.1.5　室内新风量符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

【条文说明】

8.1.5　本条适用于集中空调的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

新风量应满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012中的有关规定，具体见下列表格：

表1 公共建筑主要房间每人所需新风量[m3/（h·人）]

| 建筑房间类型 | 新风量 |
| --- | --- |
| 办公室 | 30 |
| 客房 | 30 |
| 大堂、四季厅 | 10 |

表2 居住建筑设计最小换气次数（h-1）

| 人均居住面积FP | 换气次数 |
| --- | --- |
| FP≤10m2 | 0.70 |
| 10m2＜FP≤20m2 | 0.60 |
| 20m2＜FP≤50m2 | 0.50 |
| FP＞50m2 | 0.45 |

表3 医院建筑最小换气次数（h-1）

| 功能房间 | 换气次数 |
| --- | --- |
| 门诊室 | 2 |
| 急诊室 | 2 |
| 配药室 | 5 |
| 放射室 | 2 |
| 病房 | 2 |

表4 高密人群建筑每人所需新风量[m3/（h·人）]

| 建筑类型 | 人员密度PF（人/m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PF≤0.4 | 0.4＜PF≤1.0 | PF＞1.0 |
| 影剧院、音乐厅、 大会厅、多功能厅、会议室 | 14 | 12 | 11 |
| 商场、超市 | 19 | 16 | 15 |
| 博物馆、展览厅 | 19 | 16 | 15 |
| 公共交通等候室 | 19 | 16 | 15 |
| 歌厅 | 23 | 20 | 19 |
| 酒吧、咖啡厅、宴会厅、餐厅 | 30 | 25 | 23 |
| 游艺厅、保龄球房 | 30 | 25 | 23 |
| 体育馆 | 19 | 16 | 15 |
| 健身房 | 40 | 38 | 37 |
| 教室 | 28 | 24 | 22 |
| 图书馆 | 20 | 17 | 16 |
| 幼儿园 | 30 | 25 | 23 |

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通专业设计说明等设计文件；运行阶段查阅新风机组风量检测报告，以及典型房间空调期间的室内二氧化碳浓度检测报告，并现场检查。

8.1.6　人员常驻空间能自然通风，房间可开启有效通风面积不小于该房间地板面积的5%，夏热冬暖和夏热冬冷地区不小于该房间地板面积的8%。

【条文说明】

8.1.6　本条适用于居住建筑的设计、运行阶段评价。

自然通风可以提高使用者的舒适感，有助于健康。在室外气象条件良好的条件下，加强自然通风还有助于缩短空调设备的运行时间，降低空调能耗，绿色建筑应特别强调自然通风。而居住建筑能否获取足够的自然通风与通风开口面积的大小密切相关。对于推拉窗或平开窗，以有效通风面积计算；对于上悬窗，定义为最大开启角度下与来流风速垂直的下沿部分的进风口面积，两侧进风面积视为安全系数，不纳入有效通风面积考虑。人员常驻空间主要包括起居室、卧室、办公室、客房、病房等。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑专业平面图及门窗表等设计文件；运行阶段查阅相关竣工文件，并现场检查。

8.1.7　在室内温、湿度设计条件下，建筑围护结构内表面有防结露设计措施。

【条文说明】

8.1.7　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

房间内表面长期或经常结露会引起霉变，污染室内的空气。因此，将本条文列为绿色建筑必须满足的控制项。在南方的霉雨季节，空气的湿度接近饱和，要彻底避免发生结露现象非常困难。所以本控制项条文规定判定的前提条件“在室内温、湿度设计条件下”。另外，短时间的结露并不至于引起霉变。

本条的评价方法为：设计阶段查阅围护结构热工设计说明等设计文件；运行阶段查阅相关竣工文件，并现场检查。

8.1.8　在自然通风条件下，房间的屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

【条文说明】

8.1.8　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

在《民用建筑热工设计规范》GB 50176中设定的在空调系统关闭的条件下，建筑围护结构的最低隔热性能要求。因此，将本条文列为绿色建筑必须满足的控制项。

本条的评价方法为：设计阶段查阅围护结构热工设计说明等设计文件，以及专项计算分析报告；运行阶段查阅相关竣工文件，并现场检查。

8.1.9　室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

【条文说明】

8.1.9　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

室内空气污染造成的健康问题近年来得到广泛关注。轻微的反应包括眼睛、鼻子及呼吸道刺激和头疼、头昏眼花及身体疲乏，严重的有可能导致呼吸器官疾病，甚至心脏疾病及癌症等。为此，危害人体健康的游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC五类空气污染物，应符合国家标准《民用建筑室内环境污染控制规范》GB 50325中的有关规定。

表1 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

| 污染物 | I类民用建筑工程 | II类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡（Bq/m³） | ≤200 | ≤400 |
| 甲醛（mg/m³） | ≤0.08 | ≤0.1 |
| 苯（mg/m³） | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 氨（mg/m³） | ≤0.2 | ≤0.2 |
| TVOC（mg/m³） | ≤0.5 | ≤0.6 |

注：1. I类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程；

2. II类民用建筑工程：办公楼、商店、旅店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。

本条的评价方法为：设计阶段查阅室内空气污染物预评估报告；运行阶段室内污染物检测报告，并现场检查。

8.1.10　建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准GB 18580～18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

【条文说明】

8.1.10　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

绿色建筑选用的装饰装修材料和建筑材料中的有害物质含量必须符合国家强制性标准的要求了。选用有害物质含量达标、环保效果好的建筑材料，可以防止由于选材不当造成室内空气污染。装饰装修材料中的有害物质以及石材和用工业废渣生产的建筑装饰材料中的放射性物质会对人体健康造成损害。装饰装修材料主要包括石材、人造板及其制品、建筑涂料、溶剂型木器涂料、胶粘剂、木制家具、壁纸、聚氯乙烯卷材地板、地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等。装饰装修材料中的有害物质是指甲醛、挥发性有机物(VOC)、苯、甲苯和二甲苯以及游离甲苯二异氰酸酯及放射性核素等。

本条的评价方法为：运行阶段查阅装饰装修竣工图纸和材料清单，由具有资质的第三方检验机构出具的产品检验报告，并现场检查。

8.2  评分项

Ⅰ  室内声环境

8.2.1　主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的高要求标准。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

8.2.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价；如无明显相似类型建筑或功能房间的噪声级要求，则按不参评计。

本条所指的噪声控制对象包括室内自身声源和来自建筑外部的噪声侵袭。室内噪声源一般为通风空调设备、日用电器等；室外噪声源则包括周边交通噪声、社会生活噪声、甚至工业噪声等。住宅、办公、商业、旅馆、医院、学校建筑主要功能房间的噪声级高要求标准，应分别与《民用建筑隔声设计规范》GB50118中不同类型建筑涉及房间的要求一一对应；其余类型民用建筑，可参照相关类型进行评价。对于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118没有涉及的功能房间的噪声级要求，可对照相似类型建筑或功能房间的要求参考执行，并进行得分判断。

本条的评价方法为：设计阶段检查建筑设计平面图纸，基于环评报告室外噪声要求对室内的背景噪声影响（也包括室内噪声源影响）的分析报告以及图纸上的落实情况，及可能的声环境专项设计报告；运行阶段审核典型时间、主要功能房间的室内噪声检测报告。

8.2.2　主要功能房间的隔墙、楼板、门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的高要求标准。
　　评价分值：15分。

【条文说明】

8.2.2　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价；如无明显相似类型建筑或功能房间的噪声级要求，则按不参评计。

居住建筑、办公、宾馆、商业、医院、学校建筑均参评，并应满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中围护结构隔声标准的高要求标准要求，但是办公建筑的开放式办公空间除外。住宅、办公、商业、旅馆、医院、学校建筑主要功能房间的应满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中围护结构隔声标准的高要求标准要求；对于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118没有涉及的类型建筑的围护结构空气声隔声要求或撞击声隔声要求，可对照相似类型建筑的要求参考执行，并进行得分判断。

本条的评价方法为：设计阶段审核设计图纸（主要是围护结构的构造说明、图纸、以及相关的检测报告）；运行阶段检查典型房间现场隔声检测报告，结合现场检查设计要求落实情况进行达标评价。

Ⅱ  室内光环境与视野

8.2.3　建筑主要功能房间具有良好的视野，避免视线干扰，并满足下列要求：
　　1　在规定的使用区域，主要功能房间70%以上的区域都能通过外窗看到室外自然景观，且无视线干扰；
　　2　居住建筑两栋建筑直接间距超过18m，或无视线干扰；套型有两个卫生间时，至少有一个卫生间为明卫。
　　评价分值：5分。

【条文说明】

8.2.3　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

窗户除了有自然通风和自然采光的功能外，还具有在从视觉上起到沟通内外的作用，良好的视野有助于居住者或使用者心情舒畅，提高效率。

本条主要评价，在规定的使用区域，主要功能房间70%以上的区域都能通过地面以上0.80～2.30m高度处的玻璃窗看到室外自然环境，没有构筑物或周边建筑物造成明显视线干扰。居住建筑功能房间包括卧室、起居室（厅）、书房、厨房和卫生间。对于公共建筑，非功能空间包括走廊、核心筒、卫生间、电梯间、特殊功能房间，其余的为功能房间。

评价中现代城市中的住宅大都是成排成片建造，住宅之间的距离一般不会很大，因此应该精心设计，尽量避免前后左右不同住户之间的居住空间的视线干扰。据调研，在低于北纬25°的地区，宜考虑视觉卫生要求。根据国外经验，当两幢住宅楼居住空间的水平视线距离不低于18m时即能基本满足要求。此外，卫生间是住宅内部的一个空气污染源，卫生间开设外窗有利于污浊空气的排放，但是套内空间的平面布置常常又很难保证卫生间一定能靠外墙。因此，本条文规定在一套住宅有多个卫生间的情况下，应至少有一个卫生间开设外窗。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑专业平面和门窗的设计图纸和文件，以及主要功能房间的视线模拟分析报告；运行阶段查阅相关竣工文件，并现场检查。

8.2.4　主要功能房间75%以上的面积，采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。
　　评价分值：8分。

【条文说明】

8.2.4　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

充足的天然采光和自然通风有利于居住者的生理和心理健康，同时也有利于降低人工照明能耗。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度的条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于人们工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。居住建筑功能房间包括卧室、起居室（厅）、书房、厨房和卫生间。对于公共建筑，非功能空间包括走廊、核心筒、卫生间、电梯间、特殊功能房间，其余的为功能房间。

得分依据：卧室、起居室（厅）、书房、厨房设置外窗，房间的采光系数不低于《建筑采光设计标准》GB 50033 的规定。公共建筑75％以上的主要功能房间室内采光系数满足《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。

本条的评价方法为：设计阶段查阅相关设计文件和采光系数计算分析报告；运行阶段查阅相关竣工文件，以及自然采光模拟或实测分析报告，并现场检查。

8.2.5　采用合理措施改善室内大进深区域或地下空间的自然采光效果，并满足下列任意一款或多款的要求： 
　　1　主要大进深空间采光系数≥2%的面积比例大于75%，且有合理的控制眩光和改善自然采光均匀性的措施，得8分；
　　2　地下空间采光系数≥0.5%的面积大于首层地下室面积的20%，得4分。
　　评价分值：12分。

【条文说明】

8.2.5　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

自然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。建筑的地下空间和高大进深的地上空间，由于物理的封闭，很容易出现自然采光不足的情况。通过反光板、棱镜玻璃窗、天窗、下沉庭院等设计手法的采用，以及各类导光技术和设施的采用，可以有效改善这些空间的自然采光效果。

本条的评价方法为：设计阶段查阅相关设计文件和自然采光模拟分析报告；运行阶段查阅相关竣工文件，以及自然采光模拟或实测分析报告，并现场检查。

Ⅲ  室内热湿环境

8.2.6　采取可调节遮阳措施，防止夏季太阳辐射透过窗户玻璃直接进入室内，且可调节面积满足下列任一款的要求：
　　1　不小于60%但小于70%，得6分；
　　2　不小于70%但小于80%，得8分；
　　3　不小于80%，得12分。
　　评价分值：12分。

【条文说明】

8.2.6　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

设计可调遮阳措施不完全指活动外遮阳设施，永久设施（中空玻璃夹层智能内遮阳），固定外遮阳加内部高反射率智能可调节百叶遮阳也可以作为可调外遮阳措施，对应的房间面积遮阳权重修正系数分别为1.4、1.2和1。根据可调节遮阳对应室内房间的面积比例进行评价，只评价外区进深6m的区域，根据上述三种遮阳措施对应面积，求和后除以进深6m的外区总面积（权重系数仅在分子有）得到可调节面积比例。对于没有阳光直射的外区，可以不计算。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑专业相关设计文件和图纸，以及产品检验检测报告；运行阶段查阅相关竣工图纸，并现场检查。

8.2.7　合理采用调节方便、并可有效提高人员舒适性的采暖空调系统，并满足下列要求： 
　　1　超过75%的主要功能房间的采暖、空调末端装置可独立启停和调节室温；不能独立进行空调温度调控的区域，用户可以通过开窗、遮阳、窗帘或独立的采暖、空调设施改善热环境，得4分；
　　2　采用个性化采暖、空调末端装置，得4分。
　　评价分值：8分。

【条文说明】

8.2.7　本条适用于集中采暖空调的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

本条文强调的室内热舒适的调控性，包括主动式采暖空调末端的可调性，以及被动式或个性化的调节措施，总的目标是尽量地满足用户改善个人热舒适的差异化需求。对于集中采暖空调的住宅，由于本标准第5.1.5条的控制项要求，比较容易达到第1款要求；其他类型建筑，尤其是全空气系统，则应根据房间和区域功能，合理划分系统和设置末端。干式风机盘管、地板辐射等采暖空调形式，不仅有较好节能效果，而且还可更好地提高人员舒适性。工位空调等个性化的空调末端，能够充分照顾同一房间内不同人员或不同区域人员的不同空调需求，较好地体现了以人为本的理念。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通专业相关设计文件和图纸，以及相关产品检验检测报告；运行阶段查阅相关竣工图纸，并现场检查。

Ⅳ  室内空气质量

8.2.8　采取建筑空间平面和构造设计优化措施，改善原通风不良区域的自然通风效果，使得建筑在过渡季典型工况下，90%的房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

8.2.8　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

针对不容易实现自然通风的区域（例如大进深内区、由于别的原因不能保证开窗通风面积满足自然通风要求的区域）进行了自然通风设计的明显改进和创新，或者自然通风效果实现了明显的改进。保证建筑所有房间在过渡季典型工况下平均自然通风换气次数大于2次/h。

本条文达标的途径有两个：

1、在过渡季节典型工况下，自然通风房间可开启外窗净面积不得小于房间地板面积的4%，建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风，其通风开口面积应大于该房间净面积的8%，且不应小于2.3m2（数据源自美国ASHRAE标准62.1）。同时，单侧通风房间的进深不超过房间净高的3倍；穿堂风房间的进深不超过房间净高的5倍。

2、针对不容易实现自然通风的区域（例如大进深内区、由于别的原因不能保证开窗通风面积满足自然通风要求的区域）进行了自然通风设计的明显改进和创新，或者自然通风效果实现了明显的改进，保证建筑所有房间在过渡季典型工况下平均自然通风换气次数大于2次/h。

加强自然通风的建筑在设计时，可采用下列措施：建筑单体采用诱导气流方式，如导风墙和拔风井等，促进建筑内自然通风；采用数值模拟技术定量分析风压和热压作用在不同区域的通风效果，综合比较不同建筑设计及构造设计方案，确定最优自然通风系统设计方案。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑户型图、规划设计图等相关设计文件和图纸，以及自然通风模拟分析报告；运行阶段查阅相关竣工图纸，并现场检查。

8.2.9　室内气流组织合理，并满足下列要求：
　　1　避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到室内其他空间或室外主要活动场所；
　　2　重要功能区域通风或空调采暖工况下的气流组织满足要求。
　　评价分值：5分。

【条文说明】

8.2.9　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

本条包括：

1、避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到室内别的空间或室外主要活动场所。住区内尽量将厨房和卫生间设置于建筑单元（或户型）自然通风的负压侧，防止厨房或卫生间的气味因主导风反灌进入室内，而影响室内空气质量。同时，可以对于不同功能房间保证一定压差，避免气味散发量大的空间（比如卫生间、餐厅、地下车库等）的气味或污染物不会串通到室内别的空间或室外主要活动场所。典型房间室内风环境需模拟分析，运行阶段需现场实测。

2、重要功能区域通风或空调采暖工况下的气流组织满足要求。公共建筑主要房间的温度、湿度、风速等设计参数以及特殊空间(高大空间、剧场、体育场馆、博物馆、展览馆等)的暖通空调设计图纸应有专门的气流组织设计说明，末端风口设计应有充分的依据，必要时应提供相应的模拟分析优化报告。

本条的评价方法为：设计阶段查阅建筑专业平面图、门窗表以及暖通专业相关设计文件和图纸，以及气流组织模拟分析报告；运行阶段查阅相关竣工图纸，并现场检查。

8.2.10　人员变化大的区域设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　对室内主要功能房间的二氧化碳、空气污染物的浓度进行数据采集和分析，得7分；
　　2　实现室内污染物浓度超标实时报警，并与新风系统联动，得3分。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

8.2.10　本条适用于集中通风空调各类公共建筑的设计、运行阶段评价。

能够检测进、排风设备的工作状态，并与室内空气污染监测系统关联，实现自动通风调节。满足以下要求：

1、对室内主要功能房间的二氧化碳、空气污染物的浓度进行数据采集和分析。

2、能够实现污染物浓度超标实时报警和新风系统的联动。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通和电气专业相关设计文件和图纸；运行阶段查阅相关竣工图纸，并现场检查。

8.2.11　地下空间设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，保证地下空间污染物浓度符合有关标准的规定。
　　评价分值：5分。

【条文说明】

8.2.11　本条适用于设地下空间的各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

地下空间中，空气流通不好，容易导致有害气体的堆积，对人体伤害很大。有地下车库的建筑，车库设置与排风设备联动的一氧化碳检测装置，CO的短时间接触容许浓度上限为30 mg/m3，超过此值排风开启（数据选用《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2）标准）；其他地下空间设置与排风联动的二氧化碳检测装置，当传感器监测到室内CO2浓度超过1000μg/g，排风启动。

本条的评价方法为：设计阶段查阅暖通和电气专业相关设计文件和图纸；运行阶段查阅相关竣工图纸，并现场检查。

- 9  施工管理

9.1  控制项

9.1.1　制定并实施施工全过程的环境保护计划，明确施工各相关方的责任。

【条文说明】

9.1.1　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

建筑施工过程是对工程场地的一个改造过程，在这一过程中不但改变了场地的原始状态，而且对周边环境造成影响。包括水土流失、土壤污染、扬尘、噪音、污水排放、光污染等。为了有效减小施工对环境的影响，应该制定施工全过程的环境保护计划，明确施工各方应承担的责任，将环境保护措施落实到具体责任人，开展定期检查。

本条的评价方法为：运行阶段查阅施工过程控制的有关文档。包括承包商ISO14001认证文件、施工全过程环境保护计划书（可以含在绿色施工计划中）、环境保护实施记录文件（包括责任人签字的检查记录、照片或影像等）、环境保护结果自评报告以及可能有的当地环保局或建委等有关职能部门对环境影响因子如扬尘、噪声、污水排放评价的达标证明。

9.1.2　制定并实施施工人员健康保障管理计划。

【条文说明】

9.1.2　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

保障人员健康是绿色建筑的目标之一，这不仅包括室内环境的质量要求，也应该考虑建筑工人作业环境的质量要求。从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪音施工的人员应佩戴相应的防护器具。深井、密闭环境、防水和室内装修施工应有自然通风或临时通风设施。

本条的评价方法为：运行阶段查阅有害人体健康作业环境说明及其人员健康保护指南，查阅承包商OHSAS18000职业健康与安全体系认证，工程施工中可能对人体健康造成损害的作业环境说明，以及针对上述作业环境编制的人员健康保护计划，健康保障具体实施的措施与图片证明。必要时核实为保护人员健康采购的相应防护器具进货单。

9.1.3　施工过程中对设计变更进行严格管理，影响绿色建筑相关指标变化的重大变更报原审图单位审查，并在进行绿色建筑评价时提供相关书面材料。

【条文说明】

9.1.3　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

通过绿色建筑设计标识评审的设计文件是实现绿色建筑的重要依据，在施工过程中应该严格遵守执行。但是在实际施工过程中往往会发生较多设计变更，甚至造成绿色建筑性能的降低。为此，有必要针对设计文件变更中涉及有关绿色建筑性能的内容进行控制，防止已经达到星级水平的绿色设计在施工过程中缩水，影响建成建筑的绿色性能。若在施工过程中出于整体建筑功能要求，所发生的使建筑绿色性能指标提升的设计文件变更，这是允许的。其变更按照通常的程序审批，存留完整的资料档案，作为最终评审时参考。

本条的评价方法为：运行阶段查阅设计文件变更记录、清单，洽商记录，绿色建筑的各项指标原则上不允许发生改变。在施工过程中，一旦发生显著减少或降低绿色建筑性能的变更，此项为不合格。

9.2  评分项

Ⅰ  资源节约

9.2.1　制定用能管理办法，设定每平方米建筑施工能耗目标值，竣工时提供能耗记录及建成每平方米实际能耗值，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　监测并记录施工过程中工作区、设备和生活区的能耗，得4分；
　　2　监测并记录施工中主要建筑材料、设备从工厂到施工现场运输的能耗，得2分；
　　3　监测并记录建筑废弃物从现场到废弃物处理/回收中心运输的能耗，得2分。
　　评价分值：8分。

【条文说明】

9.2.1　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

施工过程中的用能，是建筑全生命周期能耗的组成部分。由于建筑结构、楼高、地区等的不同，建成每单位建筑的用能量有显著的差异。施工中应该制定节能计划，提出建成每单位建筑能耗目标值，预算各施工阶段用电负荷，合理配置临时用电设备，尽量避免多台大型设备同时使用。合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。做好建筑施工能耗管理，包括现场耗能与运输耗能。为此应该做好能耗监测，记录施工过程中工作区、设备和生活区的能耗，记录建筑材料、设备从工厂到施工现场运输的能耗，记录建筑废弃物从现场到废弃物处理/回收中心运输的能耗，用于指导施工过程中的能源节约，也为建成每单位建筑的能耗统计提供基础数据。

记录主要建筑材料运输耗能，是指被记录的建筑材料占所有建筑材料重量的90%以上。

本条的评价方法为：运行阶段查阅施工用能管理办法，以上各部分用能监测记录及其分析图表，建成每平方米建筑能耗值。

9.2.2　制定用水管理办法，设定每平方米建筑施工水耗目标值，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　监测并记录施工过程中工作区、设备和生活区的水耗数据，得4分；
　　2　监测并记录基坑降水的抽取量、排放量和利用量数据，得2分；
　　3　利用循环水洗刷、降尘、绿化等，得2分。
　　评价分值：8分。

【条文说明】

9.2.2　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

本条的评价方法为：施工过程中的用水，是建筑全生命周期水耗的组成部分。由于建筑结构、楼高、地区等的不同，建成每单位建筑的用水量有显著的差异。施工中应该制定节水计划，提出建成每单位建筑水耗目标值。为此应该做好水耗监测，记录施工过程中工作区、设备和生活区的水耗，用于指导施工过程中的节水，也为建成每单位建筑的水耗统计提供基础数据。

基坑降水抽取的地下水量大，要合理设计基坑开挖，减少基坑水排放。配备地下水存储设备，合理利用抽取的基坑水。记录基坑降水的抽取量、排放量和利用量数据。对于洗刷、降尘、绿化、设备冷却等用水，尽量采用循环水。

这里的循环水是指非城市市政提供的工业或生活用自来水，具体说包括工程项目中使用的中水、基坑降水、工程使用后收集的沉淀水以及雨水等。

本条的评价方法为：运行阶段查阅施工用水管理办法，以上各部分用水监测记录及其分析图表，建成每平方米建筑水耗值。监理证明的循环水使用记录以及项目配置的施工现场水循环使用设施，循环水使用照片、影象等证明资料。

9.2.3　现浇混凝土采用预拌混凝土，减少预拌混凝土的损耗，并满足下列任意一款（项）或多款（项）的要求：
　　1　90%以上的混凝土采用预拌混凝土，得4分；
　　2　预拌混凝土损耗率：
　　　1)　不大于1.5%但大于1.0%，得3分；
　　　2)　不大于1.0%，得4分。
　　评价分值：8分。

【条文说明】

9.2.3　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

本条的评价方法为：在今后相当长时间内，我国建筑结构形式仍将主要为钢筋混凝土结构。混凝土材料是建筑的大宗消耗材料。我国现阶段大力提倡和推广使用预拌混凝土，其应用技术已较为成熟。与现场搅拌混凝土相比，采用预拌混凝土能够减少施工现场噪声和粉尘污染，并节约能源、资源，减少材料损耗，保证工程质量。同时降低混凝土的消耗量是施工中节材的主要任务之一。我国地方的工程量预算定额，一般规定预拌混凝土的损耗率是1.5%，但在很多工程施工中超过了1.5%，甚至达到了2-3%，因此有必要对预拌混凝土的损耗率提出要求。应尽量控制损耗，节约资源

本条的评价方法为：运行阶段查阅混凝土用量结算清单、预拌混凝土进货单，承包商统计计算的预拌混凝土使用率和损耗率。

9.2.4　工程用砂浆采用预拌砂浆，减少砂浆的损耗，并满足下列任意一款（项）或多款（项）的要求：
　　1　90%以上的砂浆采用预拌砂浆，得4分；
　　2　预拌砂浆损耗率：
　　　1)　不大于5%但大于3%，得2分；
　　　2)　不大于3%但大于1.5%，得3分；
　　　3)　不大于1.5%，得4分。
　　评价分值：8分。

【条文说明】

9.2.4　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

预拌砂浆具有许多明显的优点，包括产品质量高，可适应不同的用途和性能要求，有利于使用自动化施工机具，可提高施工效率，减少环境污染和材料浪费。同时伴随着我国推广新型墙体材料和建筑节能工作的推进，新型墙体材料在工程建设中已得到普遍应用，而传统的现场搅拌砂浆由于不能适应各种新型墙体材料的特性，导致一些工程出现墙体开裂和渗漏等问题。为解决这一问题，大力推广应用预拌砂浆，是一条有效的途径。

采用预拌砂浆不是简单地将砂浆从现场搅拌转变为工厂预制，而是工程设计、建筑施工、工程监管、质量管理等生产全过程的转变。同时，目前预拌沙浆的造价要高于现场搅拌砂浆，所以在设计阶段就应该对采用的预拌沙浆提出设计要求，包括使用部位、砂浆质量等。设计阶段建议采用预拌砂浆的量应该占砂浆总用量的70%以上。

预拌砂浆在运输、保管和施工过程中，会造成损耗，应尽量控制损耗，节约资源，对于砂浆的损耗率，各地方的定额标准差距较大，有的是根据不同的构件有不同的损耗率，本标准参考各类定额标准及部分实际工程的调查规定了平均损耗率区间。

90%以上采用预拌砂浆是指实际预拌砂浆使用量与设计要求采用预拌砂浆量的比值。

本条的评价方法为：运行阶段查阅预拌砂浆使用设计要求文件，砂浆总量清单，预拌砂浆总量清单，预拌砂浆占砂浆总量的比率，查阅预拌砂浆用量结算清单、预拌砂浆进货单，承包商统计计算的预拌砂浆使用率和损耗率。

9.2.5　采用专业化加工的钢筋半成品在现场安装，降低现场加工钢筋损耗率，并满足下列任意一款（项）或多款（项）的要求：
　　1　90%以上的钢筋采用专业化加工的钢筋，得8分；
　　2　现场加工钢筋损耗率：
　　　1)　不大于4.0%但大于3.0%，得4分；
　　　2)　不大于3.0%但大于1.5%，得6分；
　　　3)　不大于1.5%，得8分。
　　评价分值：8分。

【条文说明】

9.2.5　本条适用于各类民用建筑的-运行阶段评价。

钢筋是钢筋混凝土结构建筑的大宗消耗材料。虽然废钢筋可以回收，但回炉再加工成钢材，将耗费能源，污染环境。钢筋浪费是建筑施工中广泛存在的问题，设计、施工的不合理都会造成钢筋浪费。我国地方的工程预算定额，根据钢筋的规格不同，一般规定的损耗率为2.5-4.5%。根据对国内的初步调查, 施工中钢筋浪费率约为6%。因此有必要对钢筋的损耗率提出要求。应尽量控制损耗，节约资源

建筑钢筋专业化加工是指在专业工厂, 将钢筋原材料用成套设备按设计图纸要求加工成钢筋半成品，并将其运至施工现场进行安装。钢筋专业化加工不仅可以通过统筹套裁节约钢筋, 还可减少现场作业、降低加工成本、提高生产效率、改善施工环境和保证工程质量。工程是否采用专业化加工的钢筋，应在设计阶段结合具体条件如工程周边钢筋专业化加工厂的生产能力、运距等提出建议文件。如果建议采用专业化加工钢筋，则采用量应该达到钢筋使用总量的70%以上才能获得设计阶段满分。

90%以上采用专业化加工钢筋是指实际专业化钢筋使用量与设计建议采用专业化加工钢筋量的比值。

本条的评价方法为：运行阶段查阅专业化加工钢筋使用设计文件，钢筋总量清单，专业化加工钢筋总量清单，专业化加工钢筋建议使用率；运行阶段查阅专业化加工钢筋用量结算清单、专业化加工钢筋进货单，承包商统计计算的专业化加工钢筋使用率和损耗率。钢筋用量结算清单，钢筋进货单，承包商统计计算的钢筋损耗率。

9.2.6　提高模板周转次数，且工具式定型模板使用面积占模板工程总面积的比例满足下列任一款的要求：
　　1　不小于50%但小于70%，得6分；
　　2　不小于70%但小于85%，得8分；
　　3　不小于85%【10分】。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

9.2.16　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。我国的木胶合板模板和竹胶合板模板的发展迅速，目前与钢模板已成三足鼎立之势。但是，散装、散拆的木(竹)胶合板模板施工技术落后，模板周转次数少，费工费料，造成资料的大量浪费。同时废模板形成大量的废弃物，对环境造成负面影响。

工具式定型模板，采用模数制设计，可以通过定型单元，包括平面模板、内角、外角模板以及连接件等，在施工现场拼装成多种形式的浇筑混凝土模板。它既可以一次拼装，多次重复使用；又可以灵活拼装，随时变化拼装模板的尺寸。定型模板的使用，提高了周转次数，减少了废弃物的产出，是模板工程绿色技术的发展方向。

定型模板的使用率按照模板用于实际建筑工程面积计算。

本条的评价方法为：运行阶段查阅模板工程施工方案，定型模板进货单或租赁合同。模板工程量清单，以及承包商统计计算的定型模板使用率。

9.2.7　制定并实施施工废弃物减量化资源化计划，减少施工废弃物排放，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　制定施工废弃物减量化资源化计划，得4分；
　　2　可回收废弃物的回收率不小于95%，得3分；
　　3　每10000m2施工废弃物排放量：
　　　1)　不大于400t但大于350t，得1分；
　　　2)　不大于350t但大于300t，得3分；
　　　3)　不大于300t，得5分。
　　评价分值：12分。

【条文说明】

9.2.17　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

目前建筑垃圾的数量很大,堆放或填埋均占用大量的土地；对环境产生很大的影响，包括建筑垃圾的淋滤液渗入土层和含水层，降低土壤环境，污染地下水，有机物质发生分解产生有害气体，污染空气；同时建筑废弃物的产出，也意味着资源的浪费。因此减少建筑废弃物产出，涉及到节地、节能、节材和保护环境这样一个可持续发展的综合性问题。施工过程废弃物减量化应用从材料采购、材料管理、施工管理等全过程入手。建筑垃圾应分类收集、集中堆放，尽量回收和再利用。

可回收废弃物是指我国废弃物回收站回收的各类物品。建筑废弃物排放包括工程施工产生的可回收和不可回收的各类施工废料，但不包括基坑开挖的渣土和钻孔灌注桩施工中的泥浆。

本条的评价方法为：运行阶段查阅建筑废弃物减量化计划。建筑废弃物排放、回收、填埋、再利用记录及其分析报告。各类建筑材料进货单，各类工程量结算清单。承包商统计计算的每10000 m2建筑废弃物排放量。

Ⅱ  过程管理

9.2.8　落实和执行绿色设计专项内容，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　各责任主体进行绿色专项设计文件的会审，得3分；
　　2　施公前进行绿色专项设计文件的交底，得3分；
　　3　施工过程中以施工日志记录绿色设计内容的落实情况，得2分。
　　评价分值：8分。

【条文说明】

9.2.8　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

施工是由绿色设计向绿色建筑转化的重要过程，在这一过程中除施工应采取相应措施降低施工生产能耗、保护环境的重要环节，设计文件会审与设计交底是能否实现绿色建筑的一个重要环节。因此，作为业主（代建咨询公司、监理单位）、建造商、试验检测机构要深刻理解、真正把握绿色设计的要求与做法至关重要。各方责任主体的专业技术人员都应该认真理解设计文件，并在此基础上由业主组织设计人员对绿色设计思想、施工关键环节、关键做法和具体要求进行交底，相互理解交流，从而保证绿色建筑设计思想得以贯彻。

本条的评价方法为：检查所提供设计文件会审记录、交底记录、设计文件会审记录时间与内容是否闭合。其中设计文件交底记录得1～3分，设计文件会审记录得1～3分。查阅查验施工日志、施工日志得1～2分。根据工程不同时期、不同部位的开竣工时间，按施工部位、施工进度、施工专业进行绿色设计专项交底内容真实有针对性、与设计文件会审、施工日志闭合得满分。

9.2.9　施工过程中对绿色建筑质量性能进行检验检测，并满足以下任意一款或多款的要求：
　　1　有保证建筑结构耐久性的相应技术措施和检测手段与检测记录，得3分；
　　2　对有关节能环保要求的材料、设备进行相关检验、检测及验收，并做好记录，得3分。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

9.2.9　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

本条内容主要是关于绿色质量性能检验检测的要求。

（1）建筑耐久性的检验要求。建筑使用寿命的延长意味着能够更好的节约资源和能源。建筑结构耐久性指标，决定着建筑的寿命年限，根据绿色建筑设计中的相关设计要求，施工过程中制定的具体保障建筑结构耐久性的施工方案及相关检测结果将成为竣工验收及绿色建筑评价时的重要依据。

建筑结构耐久性指标主要依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204中混凝土结构实体检验的内容。我国幅员辽阔，建筑结构耐久性问题在不同地区、不同环境、不同用途下存在着不同要求。如：集料反应、抗腐蚀、抗渗等不同的问题和处理要求。对此除在设计文件中应有具体的体现之外，施工过程中应有相应的技术措施和检验检测手段与记录。

（2）有关节能环保的相关工艺、材料的检验要求，是对应相关的绿色标准（节能、节水、节材、环境保护）的材料及其辅助设备、构配件、成品、半成品在建设使用过程中的检测与检查。

本条的评价方法为：运行阶段查阅建筑结构耐久性的施工专项方案，检验检测报告，第三方检验检测机构资质，室内环境指标，对有关绿色建筑要求的施工材料、设备、工艺、做法进行相关检验、检测。

9.2.10　推行建筑精装修竣工交验，并满足以下任意一款或多款的要求：
　　1　提供统一化装修施工图纸、效果图，得5分；
　　2　提供装修材料、机电设备检测报告、性能复试报告，得3分；
　　3　提供建筑竣工验收证明、建筑质量保修书、使用说明书，得3分；
　　4　提供业主反馈意见书，得3分。
　　评价分值：14分。

【条文说明】

9.2.10　本条适用于住宅建筑的运行阶段评价。

开发商统一进行建筑主体和精装修施工。根据不同业主的不同需要，也可推行个性化菜单装修服务。即由开发商在施工过程中，提供菜单式的装修做法有业主选择，统一进行精装修施工图纸设计、材料购买，精装修施工，在选材和施工方面尽可能采取工业化制造具备稳定性、耐久性、环保性和通用性的设备和装修装饰材料，从而在工程竣工验收时室内装修一步到位，避免破坏建筑构件和设施。

本条的评价方法为：查阅统一化装修施工图纸、效果图并核实实施情况。查阅装修材料、机电设备检测报告、性能复试报告；查阅建筑竣工验收证明、建筑质量保修书、使用说明书，业主反馈意见书。

9.2.11　工程竣工验收前，由建设单位组织有关责任单位，依据设计文件的环保及能效要求，进行机电系统的综合调试和联合试运转。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

9.2.11　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

随着技术的发展，很多建筑的机电系统十分复杂。本条款意在强调系统综合调试和联合试运转的目的就是让建筑系统的设计、安装和运行满足设计意图和业主要求，达到绿色建筑的运行效果。对于建设单位可以得到更高质量的建筑物；对于建筑使用者可以提高舒适性。降低能源使用量；减小环境影响。建设单位是绿色建筑的最终受益者，因此，建设单位是系统综合调试和联合试运转的组织者，根据工程类别、承包形式，建设单位也可以委托代建公司和施工总承包单位组织系统综合调试和联合试运转。

本条的评价方法为：查阅设计方综合调试和联合试运转的技术要点文件。查阅施工日志、调试运转记录、通过绿色建筑设计评价标识的设计文件。

- 10  运行管理

10.1  控制项

10.1.1　制定并实施节能、节水、节材等资源节约与绿化管理制度。

【条文说明】

10.1.1　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

物业管理公司应提交节能、节水、节材与绿化管理制度，并说明实施效果。节能管理制度主要包括节能管理模式；分户、分类的计量与收费；物业内部的节能管理机制；办公、商场类建筑耗电、冷热量等实行分项计量收费；节能指标达到设计要求。节水管理制度主要包括：按照高质高用、低质低用的梯级用水原则，制定节水方案；采用分户、分类的计量与收费；物业内部的节水管理机制；节水指标达到设计要求。耗材管理制度主要包括建筑、设备、系统的维护制度，减少因维修带来的材料消耗；物业耗材管理制度，选用绿色材料。绿化管理制度主要包括：对绿化用水进行计量，建立并完善节水型灌溉系统；规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤和地下水环境的损害。

本条的评价方法为：运行阶段审核物业管理措施，并抽查物业管理合同；查阅物业管理公司节能、节水、节材与绿化管理文档、日常管理记录；进行现场考察和用户抽样调查。

10.1.2　制定垃圾管理制度，对垃圾物流进行有效控制，对废弃物进行分类收集，防止垃圾无序倾倒和二次污染。

【条文说明】

10.1.2　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

建筑运行过程中产生的垃圾，有包括建筑装修、维护过程中出现的土、渣土、散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块；有包括金属、竹木材、装饰装修产生的废料、各种包装材料、废旧纸张等；有住宅与宾馆类建筑的餐厅产生的厨余垃圾等。如果不能合理、及时地处理，将对城市环境产生极大的影响。为此，需要根据垃圾的来源、可否回用性质、处理难易度等进行分类，将其中可再利用或可再生的材料进行有效回收处理，重新用于生产。首先要考虑垃圾收集、运输等整体系统的合理规划，如果设置小型有机厨余垃圾处理设施，应考虑其布置的合理性。垃圾容器应具有密闭性能，其规格应符合国家有关标准，一般设在建筑物出入口附近隐蔽的位置，其数量、外观色彩及标志应符合垃圾分类收集的要求。垃圾容器分为固定式和移动式两种，应与周围景观相协调，坚固耐用，不易倾倒。物业管理机构应提交垃圾管理制度，并说明实施效果。垃圾管理制度包括垃圾管理运行操作手册、管理设施、管理经费、人员配备及机构分工、监督机制、定期的岗位业务培训和突发事件的应急反应处理系统等。

本条的评价方法为：运行阶段审核物业的废弃物管理措施、查阅垃圾管理制度与垃圾收集、运输等整体规划和现场核实。

10.1.3　节能、节水设施及设备自动监控系统工作正常，符合设计功能要求，且运行记录完整。

【条文说明】

10.1.3　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

绿色建筑设置了大量的节能、节水设施，如热能回收设备、地源/水源热泵、太阳能光伏发电设备、太阳能光热水设备、遮阳设备、雨水收集处理设备等，这些设施工作正常，才能使预期的目标得以实现。因此，需要用数据如实反映各类节能、节水的效果。如总能耗、可再生能源供能量、传统水源的总水量、非传统水源的供水量等，应以月报与年报形式提供。

公共建筑的空调、通风和照明系统是建筑物的主要用能设备。为此，绿色建筑内的空调通风系统冷热源、风机、水泵等设备应进行有效监测，对关键数据进行实时采集并记录；对上述设备系统按照设计要求进行可靠的自动控制。对照明系统，除在保证照明质量的前提下尽量减小照明功率密度设计外，可采用感应式或延时等自动控制方式实现节能运行。对于2万m2以下的公共建筑，可以不设建筑设备自动监控系统，但应设简易有效的控制措施。对于10万m2以下的住宅区公共设施的监控，可以不设建筑设备自动监控系统，但应设简易有效的控制措施。

本条的评价方法为：运行阶段查阅节能、节水设施及设备自控系统的设计文档，现场检查各类设备及设备自控系统的工作情况，核查节能、节水设施及设备自控系统的运行记录，核查用能、用水系统的运行数据。

10.1.4　建筑运行过程中无不达标废气、废水排放。

【条文说明】

10.1.4　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

建筑运营过程中会产生大量的废水和废气，为此需要通过选用先进的设备和材料或其他方式，通过合理技术措施和排放管理手段，进行了无害化处理，杜绝建筑运营过程中废水和废气的不达标排放。

本条的评价方法为：运行阶段核对项目的环评报告并现场考察。

10.2  评分项

Ⅰ  管理制度

10.2.1　物业管理部门通过IS0 14001环境管理体系、ISO 9001质量管理体系认证与GB/T 23331能源管理体系认证。
　　评价分值：8分。

【条文说明】

10.2.1　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

1SO 14001是环境管理标准，它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、全寿命周期分析等内容，旨在指导各类组织取得表现正确的环境行为。物业管理部门通过IS0 14001环境管理体系认证，是提高环境管理水平的需要。达到节约能源，降低消耗，减少环保支出，降低成本的目的，可以减少由于污染事故或违反法律、法规所造成的环境风险。同时物业管理具有完善的管理措施，定期进行物业管理人员的培训。ISO 9001质量管理体系是物业管理单位工作质量的保证。GB/T 23331《能源管理体系要求》是在组织内建立起完整有效的、形成文件的能源管理体系，注重建立和实施过程的控制，使组织的活动、过程及其要素不断优化，通过例行节能监测、能效对标、内部审核、组织能耗计量与测试、组织能量平衡统计、管理评审、自我评价、节能技改、节能考核等措施，不断提高能源管理体系持续改进的有效性，实现能源管理方针和预期的能源消耗或使用目标。

本条的评价方法为：运行阶段查阅证书。

10.2.2　节能、节水、节材与绿化的操作管理制度在现场上墙，值班人员严格遵守规定。可再生能源系统、雨废水回用系统等的运行具有完善的管理制度、应急预案与完整的运行记录。
　　评价分值：12分。

【条文说明】

10.2.2　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

节能、节水、节材等资源节约与绿化的操作管理制度不能仅摆在文件柜里，必须成为指导操作管理人员工作的指南，应挂在各个操作现场的墙上，促使值班人员严格遵守规定，以有效保证工作的质量。

可再生能源系统、雨废水回用系统的运行维护技术要求高，维护的工作量大，无论是自行运维还是购买专业服务，都需要建立完善的管理制度，并制定设备系统的应急预案。日常运行中应做好记录。

本条的评价方法为：运行阶段查阅操作管理制度、值班人员的专业证书、节能节水系统的运行记录和现场核实。

10.2.3　建立绿色教育宣传制度，形成良好的绿色行为与风气。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

10.2.3　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

在建筑物长期的运行过程中，用户和物业管理人员的意识与行为，直接影响绿色建筑的目标实现，因此需要坚持绿色理念与绿色生活方式的教育宣传制度，形成良好的绿色行为与风气。

本条的评价方法为：运行阶段查阅绿色教育宣传的工作记录与报道。

10.2.4　实施资源管理激励机制，管理业绩与节约资源、提高经济效益挂钩。
　　评价分值：4分。

【条文说明】

10.2.4　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

管理是运行节能的重要手段，必须在管理业绩上与节能、节约资源情况挂钩。因此要求物业在保证建筑的使用性能要求、投诉率要低于规定值的前提下，实现物业的经济效益与建筑用能系统的耗能状况、水和办公用品等的使用情况直接挂钩。

本条的评价方法为：运行阶段运行阶段审查业主和租用者以及管理企业之间的合同。

Ⅱ  技术管理

10.2.5　智能化系统的运行效果满足居住区或公共建筑运行与管理的需要。
　　评价分值：12分。

【条文说明】

10.2.5　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

为保证居住区与公共建筑的安全、高效运营，要求根据现行标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314和《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174，设置合理、完善的安全防范子系统、管理与设备监控子系统和信息网络子系统，运行安全可靠。

本条的评价方法为：运行阶段查阅智能化系统设计文档、施工变更文件、验收报告及运行记录，现场考察各系统和进行用户抽样调查。

10.2.6　对空调通风系统按照现行国家标准《空调通风系统清洗规范》GB 19210规定进行定期检查和清洗。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

10.2.6　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

空调系统启用前，应对系统的过滤器、表冷器、加热器、加湿器、冷凝水盘及风管进行全面检查、清洗或更换，保证空调送风风质符合《室内空气中细菌总数卫生标准》GB 17093的要求。空调系统清洗的具体方法和要求参见《空调通风系统清洗规范》GB 19210。

本条的评价方法为：运行阶段审核物业管理措施、清洗计划和维护记录。

10.2.7　定期检查、调试公共设施设备，根据环境与能耗的检测数据，进行设备系统的运行优化与能效管理。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

10.2.7　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

保持建筑物与居住区的公共设施设备系统运行正常，是保证绿色建筑实现各项目标的基础，物业管理机构有责任定期检查、调试设备系统，根据运行数据，或第三方检测的数据，不断提升设备系统的性能，提高建筑物的能效管理水平。

本条的评价方法为：运行阶段审核物业管理措施、能效改造方案、查阅施工文挡和检查调试、运行记录。

10.2.8　应用信息化手段进行物业管理，建筑工程、设施、设备、部品、能耗等的档案及记录齐全。
　　评价分值：10分。

【条文说明】

10.2.8　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

信息化管理是实现绿色建筑物业管理定量化、精细化的重要手段，对保障建筑的安全、舒适、高效及节能环保的运行效果，提高物业管理水平和效率，具有重要作用。

在建筑物的管理中不同程度的存在工程图纸资料、设备、设施、配件等档案资料不全的情况，对运营管理、维修、改造等带来不便。部分设备、设施、配件需要更换时，往往由于找不到原有型号规格、生产厂家等资料，只能采用替代产品，就会带来由于不适配而需要另外改造的问题。采用信息化手段建立完善的建筑工程及设备、能耗监管、配件档案及维修记录是完全必要的。

本条的评价方法为：运行阶段现场操作物业信息管理系统，查阅针对建筑工程及设备、配件档案和维修的信息记录，能耗监管数据。

Ⅲ  环境管理

10.2.9　采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤和地下水环境的损害。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

10.2.9　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

本条要求采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用。病虫害的发生和蔓延，将直接导致树木生长质量下降，破坏生态环境和生物多样性，应加强预测预报，严格控制病虫害的传播和蔓延。增强病虫害防治工作的科学性，要坚持生物防治和化学防治相结合的方法，科学使用化学农药，大力推行生物制剂、仿生制剂等无公害防治技术，提高生物防治和无公害防治比例，保证人畜安全，保护有益生物，防止环境污染，促进生态可持续发展。

本条的评价方法为：运行阶段查阅化学药品的进货清单与使用记录和现场核实。

10.2.10　栽种和移植的树木成活率大于90％，植物生长状态良好。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

10.2.10　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

对行道树、花灌木、绿篱定期修剪，草坪及时修剪。及时做好树木病虫害预测、防治工作，做到树木无暴发性病虫害，保持草坪、地被的完整，保证树木有较高的成活率，老树成活率达98％，新栽树木成活率达85％以上。发现危树、枯死树木及时处理。

本条的评价方法为：运行阶段检查工作记录、现场核实和用户调查。

10.2.11　垃圾站(间)存放垃圾应及时清运，不污染环境，不散发臭味。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

10.2.11　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

重视垃圾站(间)的景观美化及环境卫生问题，用以提升生活环境的品质。垃圾站(间)有冲洗和排水设施，存放垃圾能及时清运、不污染环境、不散发臭味。

本条的评价方法为：运行阶段现场考察和用户抽样调查。

10.2.12　可回收垃圾分类回收比例达90%，且有害垃圾单独收集。
　　评价分值：6分。

【条文说明】

10.2.12　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

垃圾分类收集就是在源头将垃圾分类投放，并通过分类的清运和回收使之分类处理或重新变成资源。垃圾分类收集有利于资源回收利用，便于处理有毒有害的物质，减少垃圾的处理量，减少运输和处理过程中的成本。需要用法规来约束人们必须分类处置垃圾。垃圾分类收集率是指实行垃圾分类收集的住户占总住户数的比例。本条要求垃圾分类收集率达90％以上。此条只有在该城市已实行垃圾分类收集与处理时，才能取得预期效果。

本条的评价方法为：运行阶段现场核实和用户抽样调查。

10.2.13　实施可生物降解垃圾的单独收集，可生物降解垃圾的收集与垃处理房设有风道或排风、冲洗和排水设施，处理过程无二次污染。
　　评价分值：4分。

【条文说明】

10.2.13　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

处理生活垃圾的方法主要有卫生填埋、焚烧、生物处理等。由于有机厨余垃圾的生物处理具有减量化、资源化效果好等特点，是垃圾生物处理的发展趋势之一。但其前提条件是实行垃圾分类，以提高生物处理垃圾中有机物的含量。

本条的评价方法为：运行阶段查阅检查可生物降解垃圾的单独收集的比例、有关垃圾处理间的设计文件并现场核实。

10.2.14　非传统水源的水质记录完整准确。
　　评价分值：4分。

【条文说明】

10.2.14　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

使用非传统水源的场合，其水质的安全性十分重要。为保证合理使用非传统水源，实现节水目标，必须定期对使用的非传统水源进行检测方法，并准确记录。

本条的评价方法为：运行阶段核查非传统水源的检测记录。

- 11  创新项评价

11.1  基本要求

11.1.1　绿色建筑评价时，可按本章规定对绿色建筑创新项进行评价，并确定附加得分率。

【条文说明】

11.1.1　绿色建筑全寿命期内各环节和阶段，都有可能在技术、产品选用和管理方式上进行创新。为鼓励创新，在各环节和阶段采用先进、适用、经济的技术、产品和管理方式，本次修订增设了相应的评价项目。比照“控制项”和“评分项”，本标准中将此类评价项目称为“创新项”。对认定的创新项，可得到相应的分值，并换算成附加得分率。

11.1.2　绿色建筑创新项的得分，可按第11.2节的要求确定；当各创新项总得分大于10分时，应取为10分。附加得分率按各创新项总得分乘以100%确定。

【条文说明】

11.1.2　创新项的评定结果为某得分值或不得分。考虑到与绿色建筑总得分率要求的平衡，以及创新项对建筑四节一环保性能的贡献，本标准对创新项总分作了不大于10分的限制。各创新项总得分乘以100%后换算成附加得分率；附加得分率与加权得分率相加后得到绿色建筑总得分率，作为确定绿色建筑评价等级的最终依据。

11.2  创新项

11.2.1　应用BIM技术，并满足下列任意一款或多款的要求：
　　1　建筑规划阶段应用BIM技术，得1分；
　　2　建筑设计阶段应用BIM技术，得1分；
　　3　建筑施工阶段应用BIM技术，得1分；
　　4　建筑运行阶段应用BIM技术，得1分。
　　评价分值：4分。

【条文说明】

11.2.1　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

建筑信息模型(BIM)是建筑业信息化的重要支撑技术。BIM是在CAD技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术。BIM以三维数字技术为基础，集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，是对工程项目设施实体和功能特性的数字化表达，使设计人员和工程技术人员能够对各种建筑信息做出正确的应对，并为协同工作提供坚实的基础。BIM的作用是使建筑项目信息在规划、设计、建造和运行维护全过程充分共享，无损传递，并为建筑从概念到拆除的全生命期中所有决策提供可靠依据。BIM技术对建筑行业技术革新的作用和意义已在全球范围内得到了业界的广泛认可。BIM技术的发展和普及应用已成为继CAD技术之后建筑行业的又一次革命。

BIM技术支持建筑工程全生命期的信息管理和利用。在建筑工程建设的各阶段支持基于BIM的交换数据和共享，可以极大地提升建筑工程信息化整体水平，工程建设各阶段、各专业之间的协作配合可以在更高层次上充分利用各自资源，有效地避免由于数据不通畅带来的重复性劳动，大大提高整个工程的质量和效率，显著降低成本。

本条的评价方法为：设计阶段审核规划、设计阶段的BIM技术应用报告；运行阶段审核规划、设计、施工、运行阶段的BIM技术应用报告。在规划、设计、施工、运行中任一阶段应用BIM技术，得1分。

11.2.2　选用废弃场地进行建设。
　　评价分值：1分。

【条文说明】

11.2.2　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

本条鼓励优先选用废弃地的建设理念。废弃场地通常包括裸岩、石砾地、盐碱地、沙荒地、废窑坑、废旧仓库或工厂弃置地等。绿色建筑可优先考虑合理利用废弃场地，采取改造或改良等治理措施、对土壤中是否含有有毒物质进行检测与再利用评估，确保场地利用不存在安全隐患、符合国家相关标准的要求。

我国城市可建设用地日趋紧缺，对废弃地进行改造并加以利用是节约集约利用土地的重要途径之一。利用废弃场地进行绿色建筑建设，在技术难度、建设成本方面都需要付出更多努力和代价。因此，绿色建筑应鼓励合理选用废弃场地进行建设并作为创新项目得到加分。

本条的评价方法为：设计阶段审核规划设计应对措施的合理性及环评报告；运行阶段审核场地利用情况、治理效果是否达到相关标准或检测报告。

11.2.3　建筑方案充分考虑当地资源、气候条件、场地特征和使用功能，合理控制和分配投资预算，具有明显的提高资源利用效率、提高建筑性能质量和环境友好性等方面的特征。
　　评价分值：1分。

【条文说明】

11.2.3　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

本条主要目的是为了鼓励设计创新，通过对建筑设计方案的优化，降低建筑建造和运营成本，提高绿色建筑设计与技术水平。

为认定这一条，除专家根据经验作出主观判断外，申报者必须提供方案设计阶段反复比较分析的证据。要点包括：

（1）建筑设计充分体现了我国不同气候区对自然通风、保温隔热等节能特征的不同需求，建筑形体设计等与场地微气候结合紧密，应用了自然采光、遮阳等被动式技术优先的理念，设计策略明显有利于降低空调、采暖、照明、生活热水、通风、电梯等的负荷需求（建筑体型和空间平面设计）、提高室内环境质量、减少建筑用能时间或促进运行阶段的行为节能。

（2）建筑形体、立面、空间和平面和特殊构造的设计过程中使用了鲜明的负荷或能耗控制的设计手法或推导过程，或采用了建筑所在地区或城市未见报道过的新构造、新方法，对整个建筑能耗的降低具有明显的效果，具有示范推广意义。

本条的评价方法为：设计阶段审核规划设计应对措施的合理性及环评报告；运行阶段审核场地利用情况、治理效果是否达到相关标准或检测报告。

11.2.4　建筑围护结构、采暖空调系统、照明系统、生活热水系统等采用创新的系统形式或设备产品，并具有明显的节能优点和示范推广意义。
　　评价分值：1分。

【条文说明】

11.2.4　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

为认定这一条，除专家根据经验作出主观判断外，申报者必须提供充分的证据，证明曾作过可用能源资源的调查，所采用系统对气候条件和建筑用能特性的适应分析等等。例如，非常规的围护结构或采暖空调等供能系统形式可能包括温湿度独立控制的空调系统，适用于西北干燥地区的间接蒸发冷却制冷系统，北方地区基于通断控制的采暖计量系统形式，对可再生能源或工业余热等低品位热源的有效利用，创新的照明灯具应用，等等。

本条的评价方法为：设计阶段审核规划设计文件，及相关及计算书；运行阶段审核运行记录及检测报告，并现场核实。

11.2.5　根据当地资源、气候条件和项目自身的特点，采用降低水资源消耗和营造良好水环境的技术和措施。
　　评价分值：1分。

【条文说明】

11.2.5　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

绿色建筑鼓励项目因地制宜地按照当地的资源、气候条件和项目自身特点进行节水与水资源利用的设计，采用适宜的技术和措施，降低水资源消耗和营造良好水环境。创新技术和措施的使用应具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。申请评价方应提供相关技术措施应用的可行性研究报告。

本条的评价方法为：设计阶段查阅水资源利用可行性研究报告、施工设计图纸及其说明；运行阶段查阅相关技术措施应用情况报告并现场核实实际效果。

11.2.6　根据当地资源及气候条件，采用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。
　　评价分值：1分。

【条文说明】

11.2.6　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

不同类型与功能特点的建筑，采用不同的结构体系，对资源、能源耗用量及其对环境的冲击存在显著差异。绿色建筑应从节约资源和环境保护的要求出发，在保证安全、耐久的前提下，结合当地资源及气候条件，优先选用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系，如钢结构、木结构、非粘土砖砌体结构等

本条的评价方法为：设计阶段查阅结构施工设计图纸及其说明，必要时需提供当地气候、资源条件与建筑结构体系优选研究报告；运行阶段检查施工记录并现场核实。

11.2.7　对主要建筑材料提交碳排放计算书。
　　评价分值：1分。

【条文说明】

11.2.7　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

绿色建筑离不开绿色建材，建筑材料生产过程的含能（碳排放）是建筑生命周期能耗（碳排放）的重要组成部分。据不完全统计，国内外建筑材料含能（碳排放）占建筑全生命周期能耗（碳排放）的20%。国外绿建标准如CASBEE、DGNB等也是通过碳排放或全生命周期环境负荷作为建筑材耗与节材的归一化控制指标。由于我国对于建筑材料的含能和碳排放基础研究起步较晚，数据很不完善，现阶段本标准难以通过利用建筑材料的碳排放来作为对各类建筑单位平米材耗与节材的归一化控制指标。但从政府引导的角度，本标准拟通过条文设置鼓励绿色建筑提交钢材、水泥、铝材、玻璃、卫生陶瓷、混凝土砌块和保温材料等主要建筑材料的碳排放计算书，引导建筑材料生产企业通过工艺革新降低材料碳排放，降低绿色建筑全生命周期碳排放，同时为今后量化指标的提出积累数据。

本条的评价方法为：设计阶段查阅绿建方案、设计文件及根据材料用量和行业平均数据的碳排放计算书；运行阶段查阅由国家认证认可监督管理委员会授权的具有资质的第三方检验认证机构出具的主要建筑材料单位产品能耗核查报告，并查阅工程决算材料清单。

11.2.8　合理使用经国家和地方建设主管部门推荐使用的新型建筑材料。
　　评价分值：1分。

【条文说明】

11.2.8　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

随着建筑材料的科技进步和产业发展，越来越多的新型建材出现在市场上。经国家和地方建设主管部门推荐的新型建材与同类产品相比，更具有先进性和适用性，在低能耗、低消耗、环境品质等方面有明显的贡献。鼓励结合当地的气候条件和资源禀赋，在绿色建筑中合理使用。

本条的评价方法为：设计阶段查阅新型建筑材料使用说明和国家和当地政府推荐材料目录等证明材料；运行阶段查阅竣工文件、新型建材使用说明以及由国家认证认可监督管理委员会授权的具有资质的第三方检验认证机构出具的新型建材检测报告。

11.2.9　使用具有改善室内空气质量、明显隔声降噪效果，改善室内热舒适、控制眩光和提升采光、照明均匀性、电磁屏蔽等功能性建筑材料或技术手段，明显改善室内环境质量。
　　评价分值：1分。

【条文说明】

11.2.9　本条适用于各类民用建筑的设计、运行阶段评价。

旧版标准条文中，仅笼统地提及了一两项功能。本次修订对可改善室内环境质量的材料或手段的要求进行了梳理和细化，使用具有空气质量改善、声环境品质改善、温湿度调节、电磁屏蔽等功能性建筑材料或手段。以功能材料为例，具体要求见附表。

| 功能性指标 | 主要产品 | 执行标准 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防霉抗菌 | 抗菌涂料 | HG/T 3950《抗菌涂料》 | 抗细菌率：≥90% 抗霉菌等级：1级 |
|  | 抗菌防霉木质装饰板 | JC/T 2039《抗菌防霉木质装饰板》 |  |
| 负氧离子 | 负离子涂料 | HG/T 4109《负离子功能涂料》 JC/T 2040《负离子功能建筑室内装饰材料》 | 负离子诱生量≥500个/s·cm2 |
| 空气净化 | 空气净化涂覆材料 | JC/T 1074《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》 | 甲醛降解率：Ⅰ类≥75%，Ⅱ类≥80% 甲苯降解率：Ⅰ类≥35%，Ⅱ类≥50% |
| 吸声系数 | 木丝板、蜂巢帘、穿孔吊顶板、泡沫铝等 | GB/T 20247《声学混响室吸声测量》 | NRC≥0.4 |
| 低噪声排水 | 低噪声排水管道系统 | CJ/T 312《建筑排水管道系统噪声测试方法》 | ≤50dB |
| 调温调湿 | 调温、调湿涂料 | JC/T 2002《建筑材料吸放湿性能测试方法》 JC/T 2082《建筑用调湿功能内饰材料》 | 满足II类性能要求 |
| 自清洁 | 自清洁涂料 | GB/T 23764《光催化自清洁材料性能测试方法》 | 供需双方商定 |
| 节能 | 热反射隔热涂料 | GB/T 25261《建筑用反射隔热涂料》 | 太阳反射比（白色） ≥0.80 半球发射率 ≥0.80 |
| 电磁屏蔽 | 电磁屏蔽功能装饰板 | GB/T 25471《电磁屏蔽涂料的屏蔽效能测量方法》 | 供需双方商定 |

本条的评价方法为：设计阶段查阅相关材料的产品说明书和检测报告；运行阶段查阅材料决算清单和第三方出具的进场及复验报告，并现场核实。

11.2.10　在装饰装修设计中，采用合理的预评估方法，对室内空气质量进行源头控制或采取其他保障措施。
　　评价分值：1分。

【条文说明】

11.2.10　本条适用于各类民用建筑的运行阶段评价。

为保护人体健康，预防和控制室内空气污染，可在人群密集或重要环境进行环境质量预评估。室内空气质量预评估是根据工程项目设计方案的内容，运用科学的评价方法，依据国家法律、法规及行业标准，分析、预测该工程项目建成后存在的危害室内环境质量因素的种类和危害程度，提出科学、合理和可行的技术对策措施，作为该工程项目改善设计方案和项目建筑材料遴选的主要依据，供进行绿色健康监理时参考。

本条从两个方面考察：

1、通过源头控制，采用有毒有害物质含量指标较高要求的建筑材料。所用建筑材料不会对室内环境产生有害影响是绿色建筑对建筑材料的基本要求。由于各种原因，我国的建筑材料有毒有害物质限量标准明显低于欧美发达国家，且室内有害物质的释放规律非常复杂，如果只按照强制性国标执行，其累计叠加效应往往会导致室内空气质量不达标。所以绿色建筑鼓励采用有毒有害物质含量高标准要求的建筑材料。

2、预评估中综合考虑了建筑结构性污染和家具等用品性污染，以现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325和《室内空气质量标准》GB/T 18883 为最终目标进行设计。室内空气质量预评估是保证建筑装修装饰工程建成后具有良好的室内环境质量的一个重要步骤，一般是在室内装修施工之前，针对建筑装饰装修设计方案和选择的建材部品，综合考虑污染源位置和散发特性、通风和气流组织情况、净化设施的净化性能等对室内空气质量的影响，通过合理的累加计算或模拟分析计算，对建成后的室内空气质量进行估算，并与现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 等的相关要求进行比较，给出室内空气质量的综合评价结论即预评估结论和改进建议等。在装饰装修设计中，采用合理的预评估方法，从源头实现室内污染控制，或采取其他保障措施。

本条的评价方法为：运行阶段查阅材料决算清单和第三方出具的进场及复验报告，并现场核实；查阅室内空气质量的预评估报告，并评价其合理性。

11.2.11　混凝土结构采用高强钢筋作为受力钢筋的比例不小于85%。
　　评价分值：1分。

11.2.12　居住建筑采用全装修。
　　评价分值：1分。

11.2.13　采用其他能源资源节约和环境保护的技术、产品和管理方式。
　　评价分值：1分。